| No. ANEXO “I” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TUBERIA |  |  |  |  |
|  | ¿Las especificaciones de la tubería: –Corresponden a las condiciones del proceso? –Son compatibles con las sustancias y los contaminantes que se manejan en el proceso? –Son compatibles con los métodos y materiales de limpieza a la presión y temperatura normales? –Corresponden a la presión y temperaturas normales? |  |  |  |  |
|  | Existen recomendaciones de operación de la tubería cuando se presentan: –Aumentos en la presión por expansión térmica, vaporización de líquidos entrampados, cierre de una válvula de descarga de una bomba, falla de una reguladora de presión, etc.? –Aumentos de temperatura por by-pasear un enfriador anterior, salida de producto más caliente procedente de un horno, por ejemplo? –Disminuciones de la temperatura por clima muy frío o por servicios criogénicos anteriores? –Condiciones de vacío? –Condiciones cíclicas de presión y temperatura? –Vibraciones? –Corrosión externa? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe alguna condición normal o anormal que pudiera provocar la falla de la tubería, como: –Algún líquido o gas en expansión que enfríe la tubería por debajo de su temperatura de diseño? –Acumulaciones de agua en puntos bajos de la tubería o en puntos muertos que puedan llegar a congelarse? –Arrastres de líquidos criogénicos que pudieran enfriar la tubería abajo de su temperatura de diseño? –Reacciones exotérmicas provocadas por calentamiento de la tubería que pudieran causar acumulación de sólidos en su interior o corrosión en puntos o zonas de ellas? –Disturbios o mal control en el proceso que pudieran ocasionar arrastres de materiales corrosivos hacia la tubería? –Acumulación de materia o suciedad en los asientos de válvulas, drenes, niples o cualquier punto bajo? |  |  |  |  |
|  | En procesos de reducción a alta temperatura, ¿puede el arrastre de polvos metálicos causar fallas catastróficas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se protege la tubería de alguna manera, como por ejemplo, adicionando sulfuros u otras sustancias? |  |  |  |  |
|  | ¿Es vulnerable la tubería a fallar por esfuerzo debido a la corrosión (sustancias cáusticas en tuberías de acero al carbón, cloruros en acero inoxidable, etc.)? |  |  |  |  |
|  | ¿Está la tubería sujeta a erosión interior o exterior? |  |  |  |  |
|  | ¿Está la tubería relevada de esfuerzos? |  |  |  |  |
|  | ¿Fueron seleccionados adecuadamente los codos, tees, reducciones, etc., para minimizar pérdidas por frcción o pérdidas de material? |  |  |  |  |
|  | ¿Son inspeccionadas periódicamente? |  |  |  |  |
| 2. | VALVULAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
|  | ¿Existen medidas para evitar el cierre rápido de una válvula o flujo en dos fases que pudiera causar golpes de ariete en la tubería? |  |  |  |  |
|  | ¿Están diseñadas o seleccionadas adecuadamente las válvulas para que la velocidad de cierre o apertura evite daños a la tubería y a los asientos de las propias válvulas? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen conexiones flexibles que puedan romperse o dañarse por el movimiento de la tubería? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con válvulas de relevo hidrostático en secciones de tubería donde un fluido atrapado pudiera generar una expansión térmica que separe una brida o conexión, dañe alguna junta o rompa la tubería? |  |  |  |  |
|  | ¿Está protegida la tubería contra congelamiento, principalmente las líneas de agua, las conexiones de los instrumentos, los puntos muertos, las bombas o equipos de repuesto? |  |  |  |  |
|  | ¿Se mantienen totalmente secos los puntos que se pueden drenar? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un análisis de los esfuerzos y movimientos a los que estaría sujeta la tubería debido a expansión térmica y vibraciones? |  |  |  |  |
|  | ¿Está bien soportada y guiada la tubería? |  |  |  |  |
|  | En donde se tengan válvulas de acero fundido ¿pudiera existir un esfuerzo excesivo que pudiera dañar o destruir la tubería? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen fuelles, mangueras u otras conexiones flexibles innecesarias? ¿Es factible sustituirlas por conexiones rígidas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se ha verificado que las conexiones flexibles sean lo suficientemente resistentes para operar en las condiciones más severas de servicio? |  |  |  |  |
|  | ¿Están seleccioonadas e instaladas adecuadamente las trampas, drenes, venteos y purgas de vapor? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué tubería es la más propensa a taparse? Si se tapa ¿qué riesgos puede provocar? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con medidas para limpiar por soplado o arrastre toda la tubería y conexiones antes de un arranque, antes de la entrega para revisión, mantenimiento, limpieza, cambio, reparación o bien, cuando la Instalacion queda fuera de servicio? |  |  |  |  |
|  | ¿Se limpian las mangueras o conexiones que se usan esporádicamente o los tramos de tubería nueva que van a sustituir tramos de tubería usada o dañada? |  |  |  |  |
|  | Las tuberías que manejan sustancias peligrosas, ¿cuentan con una identificación visible de acuerdo con los códigos que rigen en la Instalacion? |  |  |  |  |
|  | Las tuberías de servicios auxiliares conectadas a las líneas de proceso o viceversa ¿cuentan con válvulas de no retroceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Es posible desconectar, poner una junta ciega, o un tapón en aquellas conexiones de uso temporal o no frecuente? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con doble válvula de bloqueo y purga intermedia? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con espreas o rociadores en aquellas áreas o conexiones en las que una fuga pudiera ser tóxica, explosiva o corrosiva? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede el material de aislamiento de una tubería puede en un momento dado entrampar o reaccionar con el fluido proveniente de una fuga? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con sistemas de bloqueo en las líneas que alimentan a la Instalacion o a los recipientes de almacenamiento? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede el operador abrir con facilidad las válvulas de by-pass? |  |  |  |  |
|  | El arreglo de la tubería y del by-pass ¿evitan la acumulación de agua, sólidos y suciedad? |  |  |  |  |
|  | ¿Están identificados correctamente los by-pass que deben estar abiertos en operación normal, de tal manera que se puedan cerrar en caso de un disturbio o puesta fuera de operación de la Instalacion? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe un sistema de verificación que garantice que las válvulas que son críticas para la seguridad de la planta se mantienen siempre en la posición normal y correcta (por ejemplo, verificaciones periódicas, lecturas en cuarto de control, candados, registro de su posición, etc.)? |  |  |  |  |
|  | En aquellas válvulas en las que no se desplaza el vástago, ¿se puede saber cuándo están abiertas o cerradas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene alguna indicación de su posición en el cuarto de control, o se tiene algún parámetro que nos indique dicha posición (actuador de posición, torque, potencia al actuador, señal luminosa o auditiva, etc.)? |  |  |  |  |
|  | Los actuadores de las válvulas de aislamiento de la Instalacion o alguna sección de ella, ¿tienen la potencia suficiente para cerrarlas en las peores condiciones de diferencial de presión, de retroflujo o de ruptura de alguna línea después de la válvula? |  |  |  |  |
|  | En válvulas operadas con cadenas, ¿tienen las cadenas la longitud, tamaño y resistencia adecuados para evitar su ruptura o la del vástago? |  |  |  |  |
|  | Cuando las válvulas de control pierden el medio de control o la señal de control, ¿cuáles de las acciones siguientes se toman: –Se reduce la entrada de calor (cortan el fuego, desvían la corriente caliente, suprimen el vapor al re-hervidor, etc.)? –Se incrementa la remoción de calor (aumentan los reflujos, la corriente de apagado, el flujo de agua de enfriamiento, etc.)? –Se reduce la presión (abren venteos, reducen la velocidad en las tuberías, etc.)? –Se incrementa el flujo o al menos se mantiene por el interior de los tubos? –Se introduce alguna corriente de enfriamiento (vapor o cualquier otra)? –Se aisla la unidad entera o las secciones que así lo requieran? –Se evita el sobreenfriamiento por debajo de la temperatura de diseño en equipos adyacentes? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede un mal funcionamiento de las válvulas de control provocar que se excedan los límites de diseño del equipo o la tubería? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe algún equipo cuyo material sea susceptible de falla o deterioro rápido debido a una falla o mala operación de alguna válvula de control (por sobrecalentamiento, sobreenfriamiento, corrosión, erosión, etc.)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se puede probar el funcionamiento de cada una de las válvulas controladas automáticamente mientras la unidad esté operando normalmente? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con alarma sonora o visual en caso de que falle o se desactive la señal de control a las válvulas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene libre acceso para el mantenimiento de todas las válvulas de control, controladores, líneas y todo el sistema de control mismo? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen uniones disímiles soldadas? ¿De qué tipo? ¿Qué procedimiento de soldadura se utilizó? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan coples de transición en las uniones? |  |  |  |  |
| 3. | MATERIALES CRIOGENICOS |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con las especificaciones para materiales ferrosos por rango de temperatura para: –Tubería? –Conexiones? –Bridas? –Tuercas y espárragos? –Empaques? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué especificación se utiliza para la tubería y válvulas: –Acero al carbón? –Acero inoxidable? –Aluminio? –Otra aleación, cuál? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con las especificaciones para válvulas: |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con registros de pruebas no destructivas realizadas durante la inspección del equipo criogénico? |  |  |  |  |
|  | Si los soldadores son personal de la misma Instalacion o del contratista, ¿se cuenta con los registros de calificación, por fecha y por tipo o proceso de soldadura? |  |  |  |  |