| No. ANEXO “K” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GENERALIDADES |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con una clasificación eléctrica del área? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué características del proceso afectan la clasificación, grupo y división? |  |  |  |  |
|  | El equipo (por ejemplo, motores, montacargas, ventiladores, radios) y las técnicas de protección, ¿son consistentes con la clasificación eléctrica del área? |  |  |  |  |
|  | ¿Se probó y aprobó todo el equipo por un laboratorio independiente (por ejemplo, Underwriters Laboratories o Factory Mutual), o se requieren pruebas adicionales? |  |  |  |  |
|  | ¿Se está empleando alguna técnica nueva de protección? |  |  |  |  |
|  | ¿Está todo el equipo eléctrico auxiliar (por ejemplo, transformadores, interruptores) localizado en áreas seguras (por ejemplo, libres de materiales peligrosos e inundaciones)? |  |  |  |  |
|  | ¿Son los dispositivos eléctricos de seguridad (candados) y los de paro, seguros a la falla? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el propósito de cada dispositivo de seguridad eléctrico (candado) y de cada dispositivo de paro? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede simplificarse la lógica del candado eléctrico y la de paro? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo se asegura el uso contínuo de los dispositivos de protección? |  |  |  |  |
|  | ¿Con qué frecuencia se prueban los dispositivos eléctricos (candados) y los de paro, bajo carga? |  |  |  |  |
|  | ¿En qué medida el sistema eléctrico va de la mano con el proceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué fallas, en una parte de la planta, afectará la operación de otras partes independientes de la planta? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo están protegidos, los instrumentos y el control de suministros de energía de la planta, de las fallas u otros disturbios de voltaje? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los equipos primarios y de repuesto energizados desde líneas de distribución independientes? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe un suministro de energía de emergencia para las cargas críticas? |  |  |  |  |
|  | ¿Es el sistema eléctrico de un arreglo esquemático y físico sencillo, de tal forma, que puede ser operado de una manera directa? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los instrumentos del sistema eléctrico arreglados, de tal forma, que la operación del equipo puede ser monitoreada? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué dispositivos de protección se tienen para sobrecargas y cortocircuitos? |  |  |  |  |
|  | ¿Están localizados en circuitos que permiten el aislamiento óptimo de las fallas? |  |  |  |  |
|  | ¿Actuarán lo suficientemente rápido? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es la capacidad de interrupción? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo están coordinados? |  |  |  |  |
|  | ¿Son probados bajo carga? ¿Con qué frecuencia? |  |  |  |  |
|  | ¿Son sensibles a las variaciones de voltaje o de frecuencia? |  |  |  |  |
|  | ¿Pueden los operadores, en forma segura, abrir o restablecer interruptores en caso de emergencia? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué conexiones y aterrizaje están considerados? |  |  |  |  |
|  | ¿Protegen contra generación estática? |  |  |  |  |
|  | ¿Proporcionan protección contra rayos? |  |  |  |  |
|  | ¿Proporcionan protección personal por fallas del sistema de energía? |  |  |  |  |
|  | ¿Están apropiadamente aterrizados los vehículos semirremolque y carros-tanque durante las operaciones de carga y descarga? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué equipo eléctrico puede ponerse fuera de servicio, para dar mantenimiento preventivo, sin interrumpir la producción? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede bloquearse el equipo de manera segura? ¿Cómo? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los conductos eléctricos sellados contra vapores inflamables? |  |  |  |  |