| No. ANEXO “M” | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GENERALIDADES |  |  |  |  |
|  | ¿Se llevó a cabo una evaluación para diseñar el sistema contraincendio tomando en cuenta lo siguiente: –Análisis de riesgo de explosión e incendio de las operaciones con gas líquido, líquidos inflamables y vapores inflamables? –Análisis de materiales peligrosos, productos químicos peligrosos y reacciones peligrosas en las operaciones y en las salvaguardas tomadas para el control de dichos materiales, productos químicos y reacciones? –Análisis de los requerimientos de diseño de la instalación relacionados con: la localización, construcción y distribución de edificios, equipo, accesorios y fuentes de ignición, etc., ventilación, drenaje, y equipo eléctrico? –Análisis de manejo y trasiego de líquidos y requerimientos relacionados con la carga y descarga? –Análisis de condiciones locales, tales como exposición a propiedades adyacentes, inundaciones o terremotos potenciales? –Consideración de la ayuda externa del Departamento de Bomberos local, estatal o federal? |  |  |  |  |
|  | ¿Se cuenta con un sistema contraincendio consistente de al menos de: –Una cisterna con capacidad suficiente para mantener bajo control un incendio durante 30 minutos? –Sistema de bombeo (eléctrico y de combustión interna o bién, dos sistemas eléctricos siempre y cuando se cuente con una planta generadora de energía eléctrica independiente del sistema eléctrico de la instalación)? –Tubería, válvulas y conexiones para el sistema de aspersores? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué mezclas de combustibles pueden ocurrir dentro del equipo debido a: –Condiciones normales de proceso? – Condiciones anormales de proceso? – Pérdidas o contaminación de gas por purga, blanqueo o inertización? – Movimiento de líquidos hacia dentro o hacia afuera de los tanques (ruptura de tanques)? – Polvo? – Arranques , paros o restauraciones inapropiadas después de mantenimiento? – Qué se libere y acumule oxígeno disuelto o químicamente unido? – Condensación en ductos? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuál es el inventario aproximado de líquidos inflamables en el equipo? |  |  |  |  |
|  | ¿Están éstas cantidades al mínimo? |  |  |  |  |
|  | ¿Están localizados los tanques y recipientes de mayor volumen de tal forma que se minimicen los riesgos al equipo de proceso en caso de caso de que un tanque se rompa o se queme? ¿Están las tomas de líquido cerca del suelo? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué materiales combustibles están presentes? ¿Cómo son protegidos contra fuego, chispas y calor excesivo? |  |  |  |  |
|  | ¿Están provistas para el fuego bardas, barricadas, divisiones, para separar del fuego propiedades de valor, operaciones de alto riesgo y las uniones importantes para continuar operando? ¿Tienen las puertas para el fuego, sistemas de cierre operados con fusibles térmicos? |  |  |  |  |
|  | ¿Pueden ser aisladas todas las líneas de proceso e instalaciones (especialmente aquellas que contienen combustibles o vapor a alta presión) de los limites de la unidad de baterías? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran presentes fuentes de ignición? |  |  |  |  |
|  | ¿Fuentes de chispas mecánicas? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran claramente definidas las áreas donde se le permite fumar a los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | ¿Está provisto de aislamiento para todo el equipo caliente y líneas que puedan encender un derrame de cualquier material de proceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Se le añade odorizante a todos los gases inflamables utilizados en áreas cerradas (cocinas, cuartos de control, campamentos, cuarto de calentadores)? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran las áreas encerradas o refugios (casas de bombas, edificios de compresoras, cuartos de calentadores) adecuadamente ventilados para prever la acumulación de gases inflamables? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentran las ventilaciones localizadas apropiadamente en puntos altos y/o bajos, considerando las densidades de los gases utilizados? |  |  |  |  |
|  | ¿En áreas confinadas como se preveé que el equipo con fuego abierto encienda las liberaciones inflamables? |  |  |  |  |
|  | ¿Están protegidos con pararrayos los tanques, edificios y estructuras? |  |  |  |  |
|  | ¿Son apropiados los aislamientos de flamas y detonaciones (en venteo de tanques)? |  |  |  |  |
|  | ¿Son apropiadamente especificados para las condiciones de servicio actual? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuando fue la ultima vez que se inspeccionaron y probaron? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué protección se ha dado para daños por el polvo? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el equipo para supresión de explosiones adecuado para detener una explosión una vez iniciada? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen en los ductos puertas del tipo BLAST (EXPLOSION)? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo se detecta el fuego o los fuegos potenciales (detectores de humos, detectores de calor, detectores de gas, sensores de flujo de agua)? |  |  |  |  |
|  | ¿Tienen una localización apropiada el equipo para detectar el fuego y las alarmas (sirenas y cajas con palancas)? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede el personal identificar el tipo de alarma y la localización del fuego? |  |  |  |  |
|  | ¿Están definidas las técnicas para combatir el incendio o fuego, para todos los tipos de materiales? |  |  |  |  |
|  | ¿Se utilizan estas técnicas en las áreas de trabajo? ¿Están los métodos preferentes para el fuego disponibles en el área? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen métodos de extinción que estén prohibidos (debido a que no son efectivos, que reaccionen con químicos presentes en el área o que sean dañinos al equipo)? |  |  |  |  |
|  | ¿Hay extinguidores prohibidos en el área? Si se prohíbe el uso de agua en el área, ¿existen señales de advertencia en dicha área? |  |  |  |  |
|  | ¿Existe equipo adecuado para combatir el incendio o fuego? –Cuál(es) hidrante(s) da servicio al área? –Existen mangueras dentro de los edificios? –Están provistos cañones de agua fijos o móviles y monitores para cubrir las instalaciones de manufactura o de almacenamiento en áreas abiertas (no dentro de edificios)? –Están provistos aspersores automáticos en los edificios construídos con algunos materiales o productos combustibles? –Están estos adecuados para grandes volúmenes en el área de almacenamiento? –Están provistos para suprimir el fuego sistemas de cobertura total o de aplicación local? –De qué tipo, tamaño, localización y número de extinguidores de fuego están provistos? –Están los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables protegidos con espuma y enfriamiento por aspersión adecuado? –Está el equipo que contiene materiales volátiles inflamables (esferas) o con material arriba de su punto de autoignición (bombas calientes) protegidos con sistemas de enfriamiento por aspersión? –Protege el sistema de enfriamiento adecuadamente las tuberías de diámetro pequeño unidas a los tanques (particularmente a esferas y cilindros horizontales)? –Tienen protección con aspersión los enfriadores con ventiladores de aspas? –Están provistos de protección al fuego los venteos de vapor? –Está el gas inerte o vapor provisto de protección para todos los combustibles o camas de absorción (camas de carbón activado)? –Existen equipos móviles y equipos entrenados que respondan rápidamente a emergencias? –Está el sistema d drenaje de hidrocarburos equipado con trampas de explosión y venteo? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué pasos se siguen en caso de incendio o fuego? –Hasta dónde los operadores del equipo de mantenimiento y contratistas intentan apagar el fuego? –Están entrenados todos los que atacan el fuego? –Quién decide cuando llamar a los bomberos? –Quién decide cuando llamar a los bomberos externos? –Dónde se localiza el centro de mando de emergencias y cómo está dirigido? –Cuándo fue la última práctica? –Cuáles son las capacidades de las brigadas para el fuego? –Cómo son convocadas las brigadas para el fuego durante el día? –O fuera de turno? –Qué entrenamiento reciben las brigadas para el fuego? –Se incluyen primeros auxilios? –Qué procedimiento siguen los bomberos cuando entran a la unidad? –Qué equipo de protección esta disponible para los bomberos? –Se encuentran disponibles suficientes SCBA? –Soporta los procesos químicos los lugares de resguardo (Bunker)? –Con qué equipo para combatir el fuego cuenta la instalación? –De qué equipos de ayuda mutua? –De la comunidad? |  |  |  |  |
|  | ¿Cuáles son las capacidades de agua para el fuego o incendio? –Cuál es la máxima demanda de agua? –Por cuánto tiempo se surte la máxima demanda? –Se encuentran fuentes alternativas? –Existen bombas de agua redundantes, con diversas tomas (eléctrica, diesel, vapor)? –Existen contaminantes (conchas, lodo, grava) en las tomas de agua que puedan dañar el equipo par combatir el fuego? –Que tan seguido es drenado el equipo? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede el sistema subterráneo principal ser unido a sistemas adicionales de aspersión, hidrantes o monitores? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen puntas ciegas? |  |  |  |  |
|  | ¿Qué válvulas de control de secciones han sido provistas? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen recursos importantes para protección al fuego (bombas de agua, pasillos) localizados donde estos puedan ser amenazados por el fuego o explosiones? |  |  |  |  |
|  | ¿Cómo está protegido el equipo de proceso del fuego externo? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el acero estructural, que está expuesto a los líquidos inflamables o fuego de gases, probado al fuego a un grado suficiente, para proteger las áreas en fuego? |  |  |  |  |
|  | ¿Están los cables de soporte de las bandejas/vasijas similarmente protegido? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen válvulas seguras al fuego aisladas críticamente? ¿Soportaran sus activadores las exposiciones al fuego? |  |  |  |  |
|  | ¿Se han provisto drenajes adecuados para llevar los derrames de líquidos inflamables y el agua utilizada para combatir el fuego, fuera de los edificios, tanques de almacenamiento y equipos de proceso? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen válvulas de dren fuera de los diques? |  |  |  |  |
|  | ¿Pueden los drenes y los diques acomodar el agua utilizada durante el combate al fuego? |  |  |  |  |
|  | ¿Puede flotar el material que se quema y dirigirse a áreas adyacentes? |  |  |  |  |
|  | ¿Está el cuarto de control adecuadamente protegido contra el fuego externo o contra explosiones? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen ventanas de vidrio que den a áreas de proceso donde puedan ocurrir explosiones? |  |  |  |  |
|  | ¿Son probados periódicamente los sistemas de protección para el fuego? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen programas para asegurar que el sistema de protección contra incendio o fuego siempre esté en condición de ‘disponible para entrar en servicio? |  |  |  |  |
|  | ¿Proveé el programa de prioridades para dar mantenimiento al equipo que se encuentra fuera de servicio? |  |  |  |  |
|  | ¿Existen controles administrativos que requieren de permisos y/o notificaciones antes de que los equipos de protección al fuego sean puestos fuera de servicio o utilizados para operaciones normales (enfriamiento auxiliar) o para mantenimiento (drenado de equipos)? |  |  |  |  |