| ## ELEMENTO 4.2.1. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-022 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION B | ## PAGINAS 9 |  | ## FECHA DE EMISION 18/ENE/2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ### NOM-008-SECRE-1999 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | FECHA |
| A | ----- |  | SE MODIFICÓ EL FORMATO DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE VERIFICACION |  |  | 12/FEB/2004 |
| B |  |  | - SE INCLUYE EL USO DE BITACORAS PARA LA ASIGNACION DE CODIGOS DE PROYECTOS. - SE HACE REFERENCIA AL PLAN DE VERIFICACION - SE HACE REFERENCIA AL REPORTE TRIMESTRAL DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CRE. - SE ESPECIFICA LA FORMA EN QUE DEBERAN ESTAR ESTRUCTURADOS EL DICTAMEN Y LA COPIA DEL DICTAMEN QUE CONSERVA DTP. |  |  | 22/ABR/2004 |
|  |  | NOMBRE |  | FIRMA | PUESTO |  |
| ### ELABORO |  | ING. ROGELIO AQUINO AQUINO |  |  | GERENTE DE PROYECTO DE UNIDAD DE VERIFICACION |  |
| REVISO |  | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  |  | GERENTE DE CALIDAD |  |
| APROBO |  | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 6 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 7 |  |
|  |  | - Proceso de auditorias | - 7 |  |
|  |  | - 5.1.1. Generalidades | - 7 |  |
|  |  | - 5.1.2. Conducción | - 7 |  |
|  |  | - Reporte | - 8 |  |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables | - 10 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 10 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 10 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 10 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 11 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología para evaluar la conformidad con los requerimientos mínimos para la implementación, instalación, operación, mantenimiento y seguridad para el control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.

2.  Alcance.

Esta norma es aplicable en la implementación, instalación, operación, mantenimiento y seguridad para el control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.

3. Terminología y definiciones.

3.1. Verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos y listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a las normas aplicables. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

3.2.  Verificador.

Persona que conduce parcial o totalmente una verificación.

3.4. No conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en la Normatividad aplicable.

3.5.  Observación.

Acción mediante la cual se sospecha que un elemento requiere atención, pero que su condición no está considerada como no conformidad a lo establecido por escrito.

3.6. Anodo

Elemento emisor de corriente eléctrica; es el electrodo de una celda en el cual ocurre el fenómeno de oxidación.

3.7. Anodo galvánico o de sacrificio

Metal con potencial de oxidación más electronegativo que el de la tubería por proteger y que al emitir corriente eléctrica de protección, se consume.

3.8. Aterrizamiento

Conexión eléctrica, intencional o no, entre un conductor y tierra (suelos y cuerpos
de agua).

3.9. Anodo inerte

Electrodo auxiliar metálico o no metálico que forma parte del circuito de protección catódica y que se conecta a la terminal positiva de una fuente externa de corriente eléctrica directa.

3.10. Caída de voltaje

Cambio de potencial debido al paso de una corriente eléctrica “I” en un circuito de resistencia “R”. Esta caída debe ser considerada para una interpretación válida en la medición de potenciales en los sistemas de protección catódica.

3.11. Cama anódica

Grupo de ánodos, ya sea inertes o galvánicos que forman parte del sistema de protección catódica.

3.12. Cátodo

Electrodo de una celda en el que ocurren las reacciones electroquímicas de reducción en un sistema de protección catódica.

3.13. Celda solar

Equipo que transforma la energía solar en energía eléctrica de corriente directa.

3.14. Corriente de protección catódica

Corriente eléctrica directa necesaria para obtener los valores del potencial de protección de una estructura metálica enterrada o sumergida en un electrolito.

3.15. Corriente parásita

Corriente eléctrica directa o alterna que proviene de otra fuente de energía distinta al circuito previsto y que llega a la tubería a través del electrolito o por contacto directo. Cuando en una tubería metálica entra una corriente eléctrica parásita se produce corrosión en aquellas áreas donde dicha corriente eléctrica abandona la tubería metálica para retornar a su circuito de origen.

3.16. Corrosión

Destrucción del metal por la acción electroquímica de ciertas sustancias.

3.17. Defecto en el recubrimiento

Discontinuidad en el material anticorrosivo que expone la superficie del metal al medio electrolítico que lo rodea.

3.18. Densidad de corriente

Corriente eléctrica directa por unidad de área, expresada usualmente en miliamperios por metro cuadrado o miliamperios por pie cuadrado.

3.19. Derecho de vía

Franja de terreno donde se encuentra alojada una tubería enterrada o superficial.

3.20. Electrodo de referencia

Media celda electroquímica cuyo potencial es constante. Es un electrodo no polarizable.

3.21. Electrolito

Conductor iónico de corriente eléctrica directa. Se refiere al subsuelo o al agua en contacto con una tubería metálica enterrada o sumergida.

3.22. Estación de registro

Instalación para medir el potencial de la tubería ya sea natural o de polarización.

3.23. Estudio técnico

Documento derivado de la evaluación de variables usando principios de ingeniería.

3.24. Junta de aislamiento

Accesorio constituido de un material aislante que se intercala en el sistema de tubería para separar eléctricamente a la tubería a proteger.

3.25. Interfaces

Transición a la que se somete la tubería al cambiar de electrolito, pudiendo ser ésta tierra-aire, tierra-concreto-aire, aire-agua, tierra-agua, etc.

3.26. Material de relleno

Mezcla de materiales sólidos que envuelven al ánodo para incrementar su conductividad eléctrica en el terreno donde se alojan.

3.27. Multímetro

Instrumento electrónico multifuncional con escalas para medir magnitudes eléctricas.

3.28. Polarización

Magnitud de la variación de un circuito abierto en un electrodo causado por el paso de una corriente eléctrica.

3.29. Potencial crítico

Voltaje de protección catódica de valor inferior en relación al valor de cualquiera de los criterios de protección catódica.

3.30. Potencial natural

Potencial espontáneo (sin impresión de corriente eléctrica directa) que adquiere una estructura metálica al estar en contacto con un electrolito. También denominado potencial de corrosión.

3.31. Potencial tubo/suelo

Diferencia de potencial entre una tubería de acero enterrada y/o sumergida protegida catódicamente y un electrodo de referencia en contacto con el electrolito.

3.32. Protección catódica

Procedimiento eléctrico para proteger las estructuras metálicas enterradas o sumergidas contra la corrosión exterior, el cual consiste en establecer una diferencia de potencial para que convierta a las estructuras metálicas en cátodo, mediante el paso de corriente eléctrica directa proveniente del sistema de protección seleccionado.

3.33. Prueba de requerimiento de corriente

Aplicación de corriente eléctrica directa a la tubería por proteger catódicamente con el fin de cuantificar la corriente eléctrica de protección y determinar los alcances de protección para cada uno de los puntos de drenaje eléctrico.

3.34. Puenteo eléctrico

Conexión eléctrica entre tuberías mediante un conductor eléctrico y terminales fijas, con el fin de integrar en circuitos conocidos las tuberías adyacentes.

3.35. Punto de drenaje eléctrico

Sitio en el que se imprime la corriente eléctrica directa de protección a una tubería enterrada y/o sumergida.

3.36. Recubrimiento anticorrosivo

Material que se aplica y adhiere a la superficie externa de una tubería metálica para protegerla contra los efectos corrosivos producidos por el medio ambiente.

3.37. Rectificador

Equipo que convierte corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica directa controlable.

3.38. Resistividad

Resistencia eléctrica por unidad de volumen del material. Las mediciones de esta propiedad indican la capacidad relativa de un medio para transportar corriente eléctrica.

3.39. Señalamiento

Avisos informativos, preventivos o restrictivos para indicar la presencia del ducto y/o referencia kilométrica del desarrollo del ducto. Es posible que los señalamientos estén dotados de conexiones eléctricas para funcionar como estaciones de registro de potencial.

3.40. Sistema de protección catódica

Conjunto de elementos como: ánodos galvánicos o inertes, rectificadores de corriente eléctrica, cables y conexiones que tienen por objeto proteger catódicamente una tubería de acero.

3.41. Tubería enterrada o sumergida:

Es aquella tubería terrestre que está alojada bajo la superficie del terreno o en el lecho de un cuerpo de agua (pantano, río, laguna, lago, etc.). No se refiere a tuberías instaladas en el lecho marino.

3.42. Turbina generadora: Equipo de combustión interna que genera corriente eléctrica directa para proporcionar protección catódica a la tubería.

3.43. PEC.

Procedimiento para evaluar la conformidad.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

- Realizar la verificación de acuerdo al presente procedimiento

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación se subcontrata.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los verificadores.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Comunicar al cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

- Emitir y firmar el informe o dictamen de verificación.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

4.3. Es responsabilidad del verificador:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto y/o Subgerente.

- Realizar la evaluación con imparcialidad.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en riesgo a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Realizar las actividades del Gerente de Proyecto durante su ausencia.

4.5. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

5.Descripción del proceso.

  - Proceso de verificación.

5.1.1 Generalidades

En la planeación de una verificación, el personal que está involucrado en el proceso y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del procedimiento de dictámenes técnicos, código GP-03-008, de la NOM-008-SECRE-1999 y su PEC. Para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas a verificar; y mediante los elementos a verificar establecidos en el plan de verificación correspondiente (código GP-FO-030); así como de la disponibilidad de documentos y de personal, se procede a la conducción del trabajo.

- El Gerente de Proyecto y/o verificador, deben conducir la reunión inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente, en esta reunión de apertura se le presenta a quien atiende la diligencia el oficio de comisión solicitando acuse de recibo de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013. Los objetivos de esta reunión son los siguientes:

- Marcar el inicio oficial de la verificación

- Objetivo y alcance de la verificación

- Metodología a seguir

- Criterios de evaluación de no conformidades

- Facilidades requeridas por el verificador

b) Se procede a realizar la verificación documental y física, en esta fase se sellan los documentos originales del cliente que se evaluaron y se recogen aleatoriamente copias de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento con la norma, mismas que podrán integrarse en el dictamen como anexos. Debe utilizarse la lista de verificación del anexo “A”,  así como los procedimientos y normas aplicables.

- Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos en la lista de verificación del anexo “A”.

- El verificador debe dejarle copia de las no conformidades y observación detectadas en su caso, al responsable del área verificada, y conservar el original.

- Durante el acto de verificación se levantará acta circunstanciada de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013.

- Al término de la evaluación por parte del verificador se debe convocar la reunión final en la que deben estar presentes los responsables del área auditada. Durante esta reunión, El Gerente de Proyecto y/o verificador son responsables de presentar las no conformidades y observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas que los verificados deberán resolver.

    - Reporte

a) El informe o dictamen debe prepararse dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente para la solución de las no conformidades en su caso y tiene un número de identificación de acuerdo a lo siguiente:

UVCRE-001-CCE-XX-AA

UVCRE.- Código del proyecto

CCE.- Control de la Corroción Externa

XX.-  Numero Consecutivo

AA.-  Año

La asignación de código se realizará mediante el uso de la bitácora BI-06-XX destinada para la NOM-008-SECRE-1999.

- El informe o dictamen debe quedar estructurado de la siguiente forma:

Original que se entrega al cliente:

- FORMATO DE DICTAMEN

- ANEXO A: INFORME EJECUTIVO DE VERIFICACION INDICE INTRODUCCIÓN - OBJETIVO - ALCANCE - DESARROLLO DE LA VERIFICACION - REFERENCIAS (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.) OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- ANEXO B: FOTOGRAFICO

- ANEXO C: INFORMACION TECNICA

- ANEXO D: PLANOS

- ANEXO E: RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO

Copia que conserva DTP Consultores:

El personal que haya elaborado el dictamen deberá conservar una copia fiel y completa del dictamen que entregó al cliente. La copia deberá contener además el APENDICE 1 integrado por todos los documentos  complementarios generados durante el transcurso de la verificación y derivados de los procedimientos que apliquen del sistema de calidad, a saber:

APENDICE 1: Documentos complementarios

- Registro de Inspección

- Plan de Verificación

- Oficio de Comisión

- Acta Circunstanciada

- Listas de Verificación

- Documentación Externa

- Registro de Discrepancia

- Correcciones a Dictamen

- Evaluación de la Satisfacción del Cliente (y Oficio de Entrega)

- Quejas y Sugerencias del Cliente

El Gerente de proyecto de unidad de verificación o el Subgerente deben firmar y/o sellar el dictamen o informe, lo cual indica que está verificado en todas sus etapas.

c) 	El informe o dictamen debe distribuirse como sigue:

Original y copia:		Empresa verificada

Copia: 			Empresa verificadora

Nota: se deberá entregar una reporte trimestral a la Comisión Reguladora de Energía de los servicios realizados; de acuerdo a las Condiciones de Operación de las Unidades de Verificación vigentes emitidas por esta entidad, con el formato GP-FO-031.

  - Sistemas, áreas o elementos auditables.

Los elementos, áreas o sistemas auditables son los siguientes, para su verificación se usaran listas especificadas como anexos.

    - Control de la corrosión externa en tuberias de acero  (Anexo “A”)

- 6.  Referencias. A11

6.1. Reglamento de Gas Natural.

6.3. Norma oficial Mexicana NOM-008-SECRE-1999  Odorización del gas natural.

6.5. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.6. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7. Anexos.A12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - “A” | Lista de verificación para el control de la corrosión externa en tuberias de acero | - GP-FO-029 |

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de Verificación | - GP-FO-030 |
| - Oficio de Comisión | - GP-FO-005 |
| - Acta Circunstanciada | - GP-FO-004 |
| - Listas de verificación | - GP-FO-029 |
| - Documentación Externa | - AC-FO-027 |
| - Registro de Discrepancia * | - GP-FO-018 |
| - Correcciones a Dictámenes * | - GP-FO-017 |
| - Dictamen y/o informe | - GP-FO-010 |
| - Evaluación de la Satisfacción del Cliente | - AC-FO-035 |
| - Quejas y Sugerencias del Cliente * | - AC-FO-036 |

- * Estos registros se utilizarán sólo en los casos en los que apliquen.

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Unidad de Verificación, Subgerente y Verificadores.