| ## ELEMENTO 4.2.1. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-023 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION C | ## PAGINAS 9 |  | ## FECHA DE EMISION 18/ENE/2002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ### NOM-001-SECRE-1997 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS |  | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | FECHA |
| A | 1 |  | SE ACTUALIZO LA LISTA DE VERIFICACIÓN CONFORME AL CAMBIO EFECTUADO A LA NOM-001-SECRE-1997 |  |  | 1/SEP/03 |
| B | ----- |  | SE MODIFICÓ EL FORMATO DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE VERIFICACION |  |  | 12/FEB/2004 |
| C | 5, 6 y 7 |  | - SE INCLUYE EL USO DE BITACORAS PARA LA ASIGNACION DE CODIGOS DE PROYECTOS. - SE HACE REFERENCIA AL PLAN DE VERIFICACION - SE HACE REFERENCIA AL REPORTE TRIMESTRAL DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CRE. - SE ESPECIFICA LA FORMA EN QUE DEBERAN ESTAR ESTRUCTURADOS EL DICTAMEN Y LA COPIA DEL DICTAMEN QUE CONSERVA DTP. |  |  | 22/ABR/2004 |
|  |  | NOMBRE |  | FIRMA | PUESTO |  |
| ### ELABORO |  | ING. ROGELIO AQUINO AQUINO |  |  | GERENTE DE PROYECTO DE UNIDAD DE VERIFICACION |  |
| REVISO |  | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  |  | GERENTE DE CALIDAD |  |
| APROBO |  | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  |  | DIRECTOR GENERAL |  |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 4 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 5 |  |
|  |  | - Proceso de auditorias | - 5 |  |
|  |  | - 5.1.1. Generalidades | - 5 |  |
|  |  | - 5.1.2. Conducción | - 5 |  |
|  |  | - Reporte | - 6 |  |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables | - 8 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 8 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 8 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 8 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 9 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología para evaluar la conformidad con las propiedades físicas y químicas del gas natural que se inyecte a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución.

2.  Alcance.

Aplica al gas natural que se inyecte a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución. Abarca la revisión de documentos y evaluación en sitio.

3. Terminología y definiciones.

3.1. Verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos y listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a las normas aplicables. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

3.2.  Verificador.

Persona que conduce parcial o totalmente una verificación.

3.4. No conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en la Normatividad aplicable.

3.5.  Observación.

Acción mediante la cual se sospecha que un elemento requiere atención, pero que su condición no está considerada como no conformidad a lo establecido por escrito.

## Condiciones Base

## Condiciones bajo las que se mide el gas natural correspondientes a la presión absoluta de 98.067 kPa y a la temperatura de 293 K.

## Gas o gas natural:

## La mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

## Gravedad específica:

## Relación de la densidad de un gas con respecto de la densidad del aire seco a las mismas condiciones de presión y temperatura.

## Poder calorífico bruto en base seca

## Energía producida por la combustión completa a presión constante de una unidad de volumen de gas natural seco con aire, a condiciones base de presión y temperatura. En la determinación del poder calorífico los productos de la combustión se mantienen a una temperatura de 293 K y la entalpía del agua formada durante el proceso de combustión se determina en la fase líquida.

## Temperatura de rocío

## Temperatura correspondiente a la presión de operación del sistema, a la cual el vapor del agua contenida se condensa.

## Análisis cromatográfico

## Método para la determinación de la composición química del gas natural. Los componentes de una muestra representativa se separan físicamente por medio del método de Cromatografía de gas y se comparan con los de una mezcla de referencia de composición conocida. La composición del gas natural incluye metano, etano, propano, butanos, hidrocarburos más pesados, nitrógeno, bióxido de carbono y oxígeno. El análisis cromatográfico proporciona datos para el cálculo de las propiedades fisicoquímicas tales como el poder calorífico y la densidad relativa.

## Acido sulfhídrico (H2S)

## Gas contaminante presente en el gas natural, el cual representa una impureza que debe eliminarse antes de que sea inyectado en el sistema de tuberías, ya sean de transporte o distribución. Reacciona en presencia de humedad formando el ácido sulfúrico (H2SO4), el cual incrementa la acción corrosiva en las tuberías de acero.

## Azufre

## Elemento químico contaminante presente en el gas natural que forma compuestos de sulfuros orgánicos e inorgánicos cuya concentración debe reducirse por sus propiedades altamente corrosivas.

## Bióxido de carbono (CO2)

## Gas contaminante presente en el gas natural. En ausencia de agua no es corrosivo, sin embargo, en presencia de agua forma el ácido carbónico que produce corrosión en los sistemas de tuberías metálicas. El bióxido de carbono reacciona con el oxígeno y el ácido sulfhídrico incrementando la acción corrosiva y reduce el poder calorífico del gas natural por dilución volumétrica

## Humedad

## Contenido de vapor de agua presente en el gas natural; se determina midiendo la temperatura de rocío de éste. El gas transportado por una red de tuberías debe deshidratarse para evitar la condensación, corrosión, y/o formación de hidratos.

## 3.16. Nitrógeno (N2)

## Elemento presente en el gas natural que ocasiona una reducción en su contenido calorífico; en grandes concentraciones genera la formación de óxidos de nitrógeno al momento de la combustión, mismos que conducen a la producción de ozono en la atmósfera y resultan en compuestos contaminantes.

## 3.17. Oxígeno (O2):

## Elemento del gas natural que causa corrosión en tuberías de acero en presencia de humedad.

3.18. PEC.

Procedimiento para evaluar la conformidad.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

- Realizar la verificación de acuerdo al presente procedimiento

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación se subcontrata.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los verificadores.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Comunicar al cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

- Emitir y firmar el informe o dictamen de verificación.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

4.3. Es responsabilidad del verificador:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual.

- Participar en la elaboración del plan de verificación.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto y/o Subgerente.

- Realizar la evaluación con imparcialidad.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en riesgo a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Realizar las actividades del Gerente de Proyecto durante su ausencia.

4.5. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

5.Descripción del proceso.

  - Proceso de verificación.

5.1.1 Generalidades

En la planeación de una verificación, el personal que está involucrado en el proceso y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del procedimiento de dictamenes, código GP-03-008, de la NOM-001-SECRE-1997 y su PEC. Para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas a verificar; y mediante los elementos a verificar establecidos en el plan de verificación correspondiente (código GP-FO-030); así como de la disponibilidad de documentos y de personal, se procede a la conducción del trabajo.

- El Gerente de Proyecto y/o verificador, deben conducir la reunión inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente, en esta reunión de apertura se le presenta a quien atiende la diligencia el oficio de comisión solicitando acuse de recibo de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013. Los objetivos de esta reunión son los siguientes:

- Marcar el inicio oficial de la verificación

- Objetivo y alcance de la verificación

- Metodología a seguir

- Criterios de evaluación de no conformidades

- Facilidades requeridas por el verificador

b) Se procede a realizar la verificación documental y física, en esta fase se sellan los documentos originales del cliente que se evaluaron y se recogen aleatoriamente copias de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento con la norma, mismas que podrán integrarse en el dictamen como anexos. Deben utilizarse las listas de verificación del anexo “A”, así como los procedimientos y normas aplicables.

- Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos en las listas de verificación del anexo “A”.

- El verificador debe dejarle copia de las no conformidades y observación detectadas en su caso, al responsable del área verificada, y conservar el original.

- Durante el acto de verificación se levantara acta circunstanciada de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013.

- Al término de la evaluación por parte del verificador se debe convocar la reunión final en la que deben estar presentes los responsables del área auditada. Durante esta reunión, El Gerente de Proyecto y/o verificador son responsables de presentar las no conformidades y observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas que los verificados deberán resolver.

    - Reporte

a) El informe o dictamen debe prepararse dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente para la solución de las no conformidades en su caso y tiene un número de identificación de acuerdo a lo siguiente:

UVCRE-001-CGN-XX-AA

UVCRE-001.- Número de Aprobación

CGN.-  Calidad del gas natural

XX.-  Número Consecutivo

AA.-  Año

La asignación de código se realizará mediante el uso de la bitácora BI-06-XX destinada para la NOM-001-SECRE-1997.

- El informe o dictamen debe quedar estructurado de la siguiente forma:

Original que se entrega al cliente:

- FORMATO DE DICTAMEN

- ANEXO A: INFORME EJECUTIVO DE VERIFICACION INDICE INTRODUCCIÓN - OBJETIVO - ALCANCE - DESARROLLO DE LA VERIFICACION - REFERENCIAS (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.) OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- ANEXO B: FOTOGRAFICO

- ANEXO C: INFORMACION TECNICA

- ANEXO D: PLANOS

- ANEXO E: RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO

Copia que conserva DTP Consultores:

El personal que haya elaborado el dictamen deberá conservar una copia fiel y completa del dictamen que entregó al cliente. La copia deberá contener además el APENDICE 1 integrado por todos los documentos  complementarios generados durante el transcurso de la verificación y derivados de los procedimientos que apliquen del sistema de calidad, a saber:

APENDICE 1: Documentos complementarios

- Registro de Inspección

- Plan de Verificación

- Oficio de Comisión

- Acta Circunstanciada

- Listas de Verificación

- Reporte de No Conformidad

- Documentación Externa

- Registro de Discrepancia

- Correcciones a Dictamen

- Evaluación de la Satisfacción del Cliente (y Oficio de Entrega)

- Quejas y Sugerencias del Cliente

El Gerente de proyecto de unidad de verificación o el Subgerente deben firmar y/o sellar el dictamen o informe, lo cual indica que está verificado en todas sus etapas.

c) 	El informe o dictamen debe distribuirse como sigue:

Original y copia:		Empresa verificada

Copia: 			Empresa verificadora

Nota: se deberá entregar una reporte trimestral a la Comisión Reguladora de Energía de los servicios realizados; de acuerdo a las Condiciones de Operación de las Unidades de Verificación vigentes emitidas por esta entidad, con el formato GP-FO-031.

  - Sistemas, áreas o elementos auditables.

Los elementos, áreas o sistemas auditables son los siguientes, para su verificación se usaran listas especificadas como anexos.

    - Especificaciones y muestreo del gas natural; y métodos reprueba del gas natural (Anexo “A”)

- 6.  Referencias. A11

6.1. Reglamento de Gas Natural.

6.2. Norma oficial Mexicana NOM-001-SECRE-97  Calidad del gas natural.

6.3. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.4. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.A12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - “A” | Lista de Verificación para Especificaciones, muestreo del gas natural y pruebas. | - GP-FO-029 |

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de Verificación | - GP-FO-030 |
| - Oficio de Comisión | - GP-FO-005 |
| - Acta Circunstanciada | - GP-FO-004 |
| - Listas de verificación | - GP-FO-029 |
| - Reporte de No Conformidad * | - GP-FO-032 |
| - Documentación Externa | - AC-FO-027 |
| - Registro de Discrepancia * | - GP-FO-018 |
| - Correcciones a Dictámenes * | - GP-FO-017 |
| - Dictamen y/o informe | - GP-FO-010 |
| - Evaluación de la Satisfacción del Cliente | - AC-FO-035 |
| - Quejas y Sugerencias del Cliente * | - AC-FO-036 |

- * Estos registros se utilizarán sólo en los casos en los que apliquen.

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Unidad de Verificación, Subgerente y Verificadores.