| ## ELEMENTO 4.2.1. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-031 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION A | ## PAGINAS 5 |  | ## FECHA DE EMISION 14/MARZO/2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROCEDIMIENTO GENERAL PARA REALIZAR LA AUDITORIA AMBIENTAL EN EL RUBRO DE SUELO Y SUBSUELO |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | FECHA |
| A |  | En el punto 5.1 se adicionó los documentos legales que se revisarán. En el punto 6 se incluyo leyes y reglamentos estatales. |  | 12-FEB-04 |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORÓ | ING. ALEJANDRO A. GALINDO TREJO |  | GERENTE DE PROYECTO |
| ### REVISÓ | ING. LAURA C. TENORIO MORGA |  | GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |
| APROBÓ | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

- INDICE

|  |  |  | - Página |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |  |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |  |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |  |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 3 |  |  |
|  | - 5. | - Descripción del procedimiento. | - 3 |  |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 4 |  |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 4 |  |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 5 |  |  |
|  | - 9 | - Distribución | - 5 |  |  |

- 1. Objetivo.A

- 1

Definir los lineamientos para llevar a cabo la revisión durante la auditoría en el rubro de suelo y subsuelo, por medio de los auditores especialistas.

2. Alcance.

Este procedimiento se aplicará  durante  los trabajos de campo de la auditoria ambiental.

- 3. Terminología y definiciones. A

- 3

  - Almacenamiento.

Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se dispone de ellos.

3.2.	Confinamiento controlado.

Obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos, que garantice su aislamiento definitivo.

3.3.	LGEEPA.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3.4.	Lixiviado.

Líquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los mismos residuos.

- 3.5.	Organización.

Entidad sujeta al proceso de Auditoria Ambiental.

- 3.6.	Procedimiento.

Conjunto de instrucciones las cuales tienen que ser llevadas a cabo por completo pero que no poseen un orden especifico ó estricto, por ejemplo, procedimiento para llenado de una solicitud.

- 3.7.	PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

3.8. SEMARNAT

Secretaria de Medio Ambiente y  Recursos Naturales.

- 4.  Responsabilidades.A4

4.1. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad, establecer, distribuir, actualizar y controlar el presente procedimiento.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto, Verificar que se cumpla  este procedimiento.

4.3. Es responsabilidad del auditor especialista del rubro de suelo y subsuelo, llevar a cabo la verificación en base a los lineamientos establecidos  en este procedimiento.

5.   Descripción del procedimiento. a los lineamientos establecidos en este procedimiento.

5.1. Como auditar el rubro de Suelo y Subsuelo.

El Auditor Especialista en el Rubro de suelo y subsuelo, evaluará durante los trabajos de campo las siguientes actividades de la organización con el propósito de verificar una posible contaminación del suelo y subsuelo verificando los siguientes puntos:

- Evaluación de la documentación legal en materia de suelo y subsuelo. En la cual, se revisaran los siguientes documentos:

  - Licencia y planos autorizados de uso de suelo.

  - Croquis o planos de áreas potencialmente afectadas por contaminación de suelo.

  - Planos de diques de contención para almacenamiento de sustancias peligrosas.

  - Análisis CRETIB de suelos afectados (cuando aplique).

- Áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas, residuos no peligrosos y residuos peligrosos.

- Áreas históricas de almacenamiento.

- Evaluación del diseño y construcción.

- Evaluación de mantenimiento de las instalaciones.

- Identificación de las instalaciones.

- 6.  Referencias

- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 137, las políticas a seguir con el fin de prevenir y controlar la contaminación al suelo por la generación de residuos peligrosos.

- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en sus artículos 98,134 y 136 los criterios a seguir con el fin de prevenir la contaminación al suelo por infiltración y/o depósito de materiales y residuos.

- El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos establece los requisitos a cumplir en las operaciones de generación, manejo y almacenamiento de residuos peligrosos.

- Leyes y Reglamentos Estatales aplicables a las actividades que realiza la organización.

- La Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993 establece las características que hacen a un residuo peligros, así como el listado de los mismos.

- La Norma Oficial Mexicana NOM-053-ECOL-1993 establece la metodología para determinar si un residuo es peligrosos por su toxicidad.

- La Norma Oficial Mexicana NOM-055-ECOL-1993 establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto los radiactivos.

- NOM-EM138-ECOL-2002; Establece los limites máximos permisibles de contaminación de suelos afectados por Hidrocarburos, la caracterización del sitio y procedimientos para la restauración.

- Criterios internos de la PROFEPA para la restauración de suelos contaminados.

7.  Anexos2

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - A | - Lista de verificación del rubro de suelo y subsuelo. | - AC-FO-046 |

- Registros de calidad3

| - Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Lista de verificación del rubro de suelo y subsuelo. | - AC-FO-046 |

- 9.  Distribución4

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse al Gerente de Proyecto, subgerente y todos los auditores especialistas.