| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 4. | Revisión documental de los vehículos |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Revisión documental de los autotanques, semirremolques y vehículos de reparto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se debe verificar la existencia y, en su caso, actualización de los siguientes documentos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Certificado de la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la fecha de fabricación del recipiente no portátil, equipos, materiales y dispositivos para Gas L.P., o documento equivalente al momento de su fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Ultimo dictamen de la evaluación de la conformidad con esta Norma Oficial Mexicana. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c) Manual de capacitación para el transporte seguro de Gas L.P. por medio de autotanques, semirremolques y vehículos de reparto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Programa de capacitación y su cumplimiento, a los conductores de los autotanques, semirremolques y vehículos de reparto para el transporte seguro de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Manual para la prevención y atención a siniestros. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) Programa de capacitación al personal y su cumplimiento para la prevención y atención a siniestros. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g) Programa de mantenimiento al vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h) Bitácora para la supervisión y mantenimiento del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i) Seguro vigente que cubra la responsabilidad por daños a terceros. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 4.1.1 | Para los autotanques y semirremolques, además de lo establecido en el numeral 4.1 de esta Norma, se debe verificar la existencia y, en su caso, la actualización de los siguientes documentos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Certificado de la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la fecha de fabricación del recipiente no portátil, equipos, materiales y dispositivos para Gas L.P., o documento equivalente al momento de su fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Manual para la operación segura en el trasiego de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Programa de capacitación al personal y su cumplimiento, para la operación segura en el trasiego de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Para vehículos de reparto, además de lo establecido en el numeral 4.1 de esta Norma, se debe verificar la existencia y, en su caso, la actualización de los siguientes documentos: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a) Manual para el manejo seguro de recipientes portátiles. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Programa de capacitación al personal y su cumplimiento para el manejo seguro de recipientes portátiles. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Para autotanques y vehículos de reparto, cuando cuenten con equipo de aprovechamiento de Gas L.P. en motores de combustión interna, además de lo establecido en los numerales 4.1, 4.1.1 y 4.1.2, se debe verificar la existencia y actualización del siguiente documento: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Ultimo dictamen de la evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana referente al equipo de aprovechamiento de Gas L.P. en motores de combustión interna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Periodo de revisión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La revisión documental se debe realizar previo al inicio de la primera operación del vehículo nuevo, excepto el inciso b) del numeral 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | Para los vehículos en uso, la revisión documental se debe realizar cada año a partir de la fecha de la última revisión. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 5. | Medidas mínimas de seguridad en la operación de los autotanques, semirremolques y vehículos de reparto |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Los manuales y cursos de capacitación para las personas que transportan, suministran y distribuyen Gas L.P., deben contemplar las siguientes prohibiciones: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Durante sus labores fumar o encender fuego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Durante sus labores usar protectores metálicos en las suelas y tacones de los zapatos; peines, excepto los de aluminio; ropa sintética o de cualquier otro material que produzca chispa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) En el vehículo de reparto, llevar a cabo trasiego de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Efectuar operaciones de trasiego de Gas L.P. en instalaciones distintas a las mencionadas en los dos párrafos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | El personal que presta el servicio por medio de autotanques para el transporte de Gas L.P. y semirremolques sólo podrá efectuar operaciones de trasiego de ese combustible en las plantas de almacenamiento para depósito de Gas L.P., plantas de almacenamiento para distribución, plantasde suministro, estaciones de Gas L.P. para carburación y estaciones de Gas L.P. para carburación de autoconsumo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El personal que presta el servicio por medio de autotanques para la distribución de Gas L.P. sólo podrá efectuar operaciones de trasiego de ese combustible en las plantas de almacenamiento para distribución, a recipientes no portátiles en instalaciones de aprovechamiento de los usuarios finales, estaciones de Gas L.P. para carburación y estaciones de Gas L.P. para carburación de autoconsumo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Los manuales y cursos de capacitación para el personal que presta el servicio en el transporte, suministro y distribución de Gas L.P., deben incluir como mínimo: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Los aspectos necesarios para la prevención y atención a siniestros ocasionados por el manejo de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b) Para el conductor del vehículo, los aspectos necesarios para el transporte seguro del Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los conductores deben contar con la licencia correspondiente conforme a las disposiciones federales, estatales o municipales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Para el personal que presta el servicio por medio de autotanques y semirremolques, además de lo establecido en el numeral 5.2 de esta Norma: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Los aspectos necesarios para la operación segura de trasiego de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Para el personal que presta el servicio por medio de vehículos de reparto, además de lo establecido en el numeral 5.2 de esta Norma: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Los aspectos necesarios para el manejo seguro de los recipientes portátiles y deben atenderse las siguientes disposiciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | Los recipientes portátiles que se transporten en el vehículo de reparto que contengan Gas L.P., para su distribución a bodegas y venta a los usuarios, deben ser propiedad del distribuidor, contar con sello, el cual debe mantenerse íntegro hasta su entrega, estar identificados como se establece en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-011-SEDG-1999 o NOM-011/1-SEDG-1999, así como con los colores y logotipo de la empresa distribuidora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En los vehículos de reparto se podrán transportar recipientes portátiles con identificación de otra empresa distribuidora, siempre y cuando éstos se encuentren vacíos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los recipientes portátiles que contengan Gas L.P. deben transportarse siempre en posición vertical y estar sujetos de tal manera que se evite su desplazamiento cuando el vehículo esté en movimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los recipientes portátiles llenos o vacíos no se deben golpear en su manejo de tal manera que sufran daño, ni rodarse sobre su sección cilíndrica. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6 | Valoración de las condiciones de seguridad de los recipientes no portátiles de los autotanques y semirremolques |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Valoración a la parte externa de la sección cilíndrica y casquetes del recipiente mediante constatación ocular y medición. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben ser retirados del servicio, para su reparación, los recipientes que presenten las siguientes anomalías críticas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Abolladura. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando se detecte abolladura en un cordón de soldadura con profundidad igual o mayor a 6,35 mm o cuando se detecte en la placa de la sección cilíndrica o de los casquetes y su profundidad sea igual o mayor a 7,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Protuberancia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando en el recipiente se detecte protuberancia en la sección cilíndrica o casquetes. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c) Incisión o cavidad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando en el cordón de soldadura se detecte incisión o cavidad con una profundidad mayor al 40% del espesor nominal de la placa más delgada de las unidas por la soldadura. La incisión o cavidad debe medirse a partir de la base de la corona. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando la placa de la sección cilíndrica casquetes presente incisión o cavidad con una profundidad tal que el espesor remanente sea menor a 5,75 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Grieta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando en el recipiente se detecte cualquier grieta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Periodo de valoración. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | La valoración a la parte externa de la sección cilíndrica y casquetes del recipiente mediante constatación ocular y medición se debe efectuar previo al inicio de la primera operación del autotanque o semirremolque nuevo; posteriormente cada año y cuando el autotanque o semirremolque sufra un accidente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Valoración a la parte interna del recipiente mediante constatación ocular. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe ser retirado del servicio, para su reparación, el recipiente que presente las siguientes anomalías críticas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Cuando el recipiente no cuente con rompeolas o éstos no se encuentren sujetos al mismo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Cuando las tuberías y coples se encuentren dañados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Periodo de valoración. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | La valoración a la parte interna del recipiente mediante constatación ocular se debe efectuar a los diez años contados a partir de la fecha de fabricación del recipiente y posteriormente cada cinco años. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Valoración del recipiente mediante pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El recipiente debe ser retirado del servicio cuando no se hayan efectuado las pruebas establecidas en esta Norma o para su reparación cuando los resultados de las pruebas indiquen que no cumple con las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas, instructivos o reglamentos vigentes a la fecha de su fabricación, a falta de éstos, a las especificaciones del país de origen o a las del fabricante, y a falta de éstas, a las de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes al momento de llevar a cabo las pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Prueba hidrostática. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | La presión a la que debe ser sometido el recipiente en la prueba hidrostática debe ser 1,5 veces la presión máxima de trabajo por un periodo mínimo de 30 minutos; en este periodo se debe revisar los cordones de soldadura, y la placa de la sección cilíndrica y casquetes del recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Pruebas por reparación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La prueba hidrostática se debe realizar cuando en la reparación del recipiente se aplique soldadura para la unión de placas de la sección cilíndrica o casquetes. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Prueba ultrasónica para la medición de espesores. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los puntos de medición de espesores que como mínimo se deben realizar durante las pruebas ultrasónicas a los casquetes y sección cilíndrica. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Pruebas por reparación y periódicas. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | La prueba ultrasónica para la medición de espesores se debe realizar a los diez años contados a partir de la fecha de fabricación del recipiente; posteriormente, cada cinco años y en el área de la sección cilíndrica o casquetes que haya sido reparada con cambio de placa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Pruebas por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deben efectuar en el exterior del recipiente como mínimo en cinco cruces de unión de soldadura de cada uno de los casquetes y la sección cilíndrica, así como en las zonas adyacentes a las soldaduras donde se detecte corrosión severa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.1 | Periodo de pruebas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las pruebas por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas se deben efectuar a los diez años contados a partir de la fecha de fabricación del recipiente y posteriormente cada cinco años. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 6.3.4 | Prueba radiográfica. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta prueba se debe efectuar a 100% de las soldaduras que se apliquen en la reparación del recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Pruebas a las que debe ser sometido el recipiente cuando haya estado expuesto al fuego por incendio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Radiográficas en 100% de las soldaduras del área afectada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Ultrasónica, para la medición de espesores conforme se establece en el numeral 6.3.2 de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Dureza de materiales, como mínimo en seis puntos del área afectada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Réplicas metalográficas, como mínimo en cuatro puntos del área afectada. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | e) Hidrostática conforme se establece en el numeral 6.3.1 de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Reparaciones del recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los recipientes reparados deben cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, instructivos o reglamentos vigentes a la fecha de fabricación, a falta de éstas a las especificaciones del país de origen o a las del fabricante y a falta de éstos a las de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes al momento de llevar a cabo la reparación. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7. | Valoración de las condiciones de seguridad de los componentes del autotanque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Valoración de las válvulas, accesorios y conexiones del recipiente no portátil y clasificación de anomalías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Válvulas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de relevo de presión y las válvulas de llenado del recipiente tendrán una vida útil máxima de once años a partir de su fecha de fabricación o diez años a partir de su fecha de instalación, lo que ocurra primero, a cuyo término deben ser sustituidas por nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de exceso de flujo tendrán una vida útil máxima de diez años a partir de la fecha de su instalación, a cuyo término deben ser sustituidas por nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas internas y la válvulas de máximo llenado, las cuales, al ser susceptibles de reparación, no tienen una vida útil finita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | Anomalías |  |  | Clasificación de anomalías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Válvula de relevo de presión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Existencia de fuga |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que no esté protegida por un tapón de hule y/o capuchón |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Fecha de fabricación o de instalación vencida |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1.2 Válvula interna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | A |  | No existencia |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que al accionarse el actuador que permite el cierre normal de la válvula, el vástago no se mueva |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.3 | Válvula exceso de flujo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Fecha de instalación vencida |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.4 | Válvula de llenado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Fecha de fabricación o de instalación vencida |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.5 | Válvula de máximo llenado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Obstrucciones en el orificio de salida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Indicador de nivel tipo rotatorio o magnético. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Carátula rota o aguja desprendida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Carátula ilegible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.2 | Manómetro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Carátula rota o aguja desprendida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c |  | Carátula ilegible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e |  | Intervalo diferente de 0 a no menos de 1,961 MPa (20 Kgf/cm2 ) y no más de 2,942 MPa (30 Kgf/cm2) |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.3 | Termómetro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Carátula rota o aguja desprendida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c |  | Existencia de fuga en el termopozo |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Carátula ilegible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e |  | Intervalo menor de 223 K (-50°C) y mayor a 323 K (50°C) |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Conexiones en el recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Corrosión en forma de cavidades |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Registro pasahombre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a |  | Tornillería incompleta |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Corrosión en forma de cavidades en la tornillería |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 7.2 Valoración del sistema de trasiego de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Bomba de trasiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b |  | Cuando el recipiente contenga Gas L.P. a 80% de su capacidad total, la distancia de la base de la bomba al piso sea menor de 30 cm |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Estar mal anclada a la estructura del autotanque de modo que permita su desplazamiento |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Tornillería incompleta de la carcaza |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Accionador del acelerador en su caso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No funcionamiento |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.2.3 | Medidor volumétrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Corrosión en forma de cavidades en 50% del área del cuerpo |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Accionador de la válvula interna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | No funcionamiento |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que no se encuentre ubicada en el área de control del sistema de trasiego |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.2.5 | Tuberías y conexiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Movimiento y/o desplazamiento de tubería por estar mal soportada |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5.1 | Coples flexibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los coples flexibles deben cambiarse máximo cada cinco años contados a partir de su fecha de instalación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Malla de refuerzo dañada |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b |  | Fecha de instalación mayor a cinco años |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Válvulas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6.1 | Válvula de retorno automática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Mal funcionamiento Para comprobar su funcionamiento, se debe bloquear la tubería de descarga para producir el desvío de Gas L.P. |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.2.6.2 | Válvulas de cierre rápido y/o de globo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Que no sean para uso de Gas L.P. |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Que su presión de trabajo sea menor a los 2,74 MPa (28 Kgf/cm2) |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Que no cuenten con el maneral o volante respectivo |  | Critico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7 | Carrete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | Mal funcionamiento de la junta rotatoria |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Existencia de fuga en la junta rotatoria |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | En el caso de utilizar motor eléctrico, que éste no sea a prueba de explosión |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8 | Manguera de suministro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La manguera de suministro tendrá como máximo una vida útil de cinco años a partir de su fecha de fabricación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que presente uniones de tramos de manguera |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | Malla rota |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Fecha de fabricación vencida |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Valoración de la unidad motriz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Anclaje del recipiente al chasis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falta de soportes y/o tornillería |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Desplazamiento del recipiente en relación con el chasis |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chasis fracturado |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.3.2 | Sistema de frenos y suspensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Falta de mantenimiento a los frenos y suspensión (verificar en la bitácora el cumplimiento del programa de mantenimiento) |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Sistema de luces del autotanque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No funcionamiento de las luces de posición; cuartos, bajas y altas |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b |  | No funcionamiento de las luces actuadas por el pedal del freno |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | No funcionamiento de las luces intermitentes tanto delanteras como traseras |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | No funcionamiento de las luces direccionales del autotanque |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e |  | Falta de micas |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Sistema de escape. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | En el caso de usar gasolina o Gas L.P. como combustible para la carburación del motor, los gases de la combustión descarguen directamente hacia cualquier recipiente de combustible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | En el caso de usar diesel como combustible del motor, el tubo de escape no esté en posición vertical a una altura que sobrepase la cabina |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Que se encuentre incompleto o roto |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | E |  | Movimiento y/o desplazamiento por estar mal soportado |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.5 | Espejos laterales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que estén rotos o incompletos |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.6 | Llanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Que presente protuberancias |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b |  | Que no presente indicador de profundidad o que el desgaste de la banda de rodamiento ha dejado 1,6 mm de profundidad de ranura |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Que presente separación de banda de rodamiento, costados, capas, ceja, arrancaduras, agrietamiento, uniones abiertas o cuerdas expuestas |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Que cualquiera de las llantas delanteras esté recubierta |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Valoración de los accesorios complementarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.4.1 | Calzas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Cinta estática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Cuando el recipiente contenga 50% de Gas L.P. no toque el piso |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | Extintor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b |  | Capacidad menor a 9 Kg |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Que no cuente con indicador de presión |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Que de acuerdo con su indicador la presión se encuentre abajo del rango de operación |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | Que no contenga polvo químico seco tipo ABC |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  | Fecha de recarga de polvo químico seco, vencida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | Adaptador de seguridad para válvula de llenado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.5 | Martillo con cabeza que no produzca chispas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.6 | Señales reflejantes para carretera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.7 | Lámpara de mano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | No existencia |  |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.5 | Valoración del marcado, carteles y símbolos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los carteles y símbolos deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | En las puertas de la cabina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | No existencia de: · Nombre, razón social o marca comercial del permisionario · Dirección y teléfonos del permisionario · Número económico del autotanque |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Que la altura de los caracteres sea menor a 4 cm |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 | En el recipiente del autotanque para la distribución de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | A | No existencia de: · Número económico del autotanque · SERVICIO PARA LA DISTRIBUCION DE GAS L.P. · Capacidad a 100% en litros de agua · En la parte posterior “Peligro Gas L.P.” · Números telefónicos para la atención a reportes de fugas · Cartel de identificación con el símbolo y número internacional de identificación del Gas L.P. (UN) · Dirección donde se guarda el autotanque |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Que la altura de los caracteres sea menor a 6 cm |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 7.5.3 | Cartel de precio y tarifas vigentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | No existencia |  |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Que la altura de los caracteres sea menor a 4 cm |  |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4 | En el recipiente del autotanque para el transporte de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a | No existencia de: · Número económico del autotanque · SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE GAS L.P. · Capacidad a 100% en litros de agua · En la parte posterior “Peligro Gas L.P.” · Cartel de identificación con el símbolo y número internacional de identificación del Gas L.P. (UN) · Dirección donde se guarda el autotanque |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Que la altura de los caracteres sea menor a 6 cm |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Valoración de los letreros preventivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a | No existencia |  |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | No indiquen “Peligro, descargando Gas L.P.” |  |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c | Que los caracteres sean menores a 15 cm |  |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8. | Valoración de las condiciones de seguridad de los componentes del semirremolque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Valoración de las válvulas, accesorios y conexiones del recipiente y clasificación de anomalías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Válvulas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de relevo de presión y las válvulas de no retroceso del recipiente tendrán una vida útil máxima de once años a partir de su fecha de fabricación o diez años a partir de su fecha de instalación, lo que ocurra primero, a cuyo término deben ser sustituidas por nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de exceso de flujo tendrán una vida útil máxima de diez años a partir de la fecha de su instalación, a cuyo término deben ser sustituidas por nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las válvulas de máximo llenado, válvulas de globo y las válvulas de purga, las que al ser susceptibles de reparación no tienen una vida útil finita. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anomalías |  |  | Clasificación de anomalías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.1.1.1 | Válvula de relevo de presión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Existencia de fuga |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que no esté protegida por un tapón de hule y/o capuchón |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Fecha de fabricación o de instalación vencida |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2 | Válvula exceso de flujo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | Fecha de instalación vencida |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3 | Válvula de no retroceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Fecha de fabricación o de instalación vencida |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4 | Válvula de máximo llenado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | Obstrucciones en el orificio de salida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5 | Válvula de globo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que no sea para uso de Gas L.P. |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que su presión de trabajo sea menor a 2,74 MPa (28 Kgf/cm2) |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que no interrumpa totalmente el flujo de Gas L.P. |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | Que no cuente con volante |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.1.1.5.1 | Adaptador de la válvula de globo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Cuerda de las roscas dañadas |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.5.2 | Tapón del adaptador de la válvula de globo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que la cadena del tapón no esté sujeta a la estructura |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Cuerdas de las roscas dañadas |  | No Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.1.1.6 | Válvula de purga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que no cuente con maneral o volante |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Accesorios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1 | Indicador de nivel tipo rotatorio o magnético. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Carátula rota o aguja desprendida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c |  | Carátula ilegible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.2 | Manómetro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Carátula rota o aguja desprendida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Carátula ilegible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | e |  | Intervalo diferente de 0 a no menos de 1,961 MPa (20 Kgf/cm2 ) y no más de 2,942 MPa (30 Kgf/cm2) |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.3 | Termómetro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Carátula rota o aguja desprendida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Existencia de fuga en el termopozo |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | Carátula ilegible |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | e |  | Intervalo menor de 223 K (-50°C) y mayor a 323 K (50°C) |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Conexiones en el recipiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Corrosión en forma de cavidades |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Registro pasahombre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Tornillería incompleta |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Existencia de fuga |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c |  | Corrosión en forma de cavidades en la tornillería |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 8.2 Valoración de la estructura móvil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Sistema de rodaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.1 | Elemento estructural o plataforma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que las soldaduras de unión a la placa de refuerzo del recipiente presenten grietas o corrosión en forma de cavidades |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.2 | Elementos mecánicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.2.1.2.1 | Sistema de frenos y suspensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | Falta de mantenimiento a los frenos y suspensión (verificar en bitácora el cumplimiento del programa de mantenimiento) |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1.2.2 | Llanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que presente protuberancias |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | Que no presente indicador de profundidad o que el desgaste de la banda de rodamiento ha dejado 1,6 mm de profundidad de ranura |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que presente separación de banda de rodamiento, costados, capas, ceja, arrancaduras, agrietamiento, uniones abiertas o cuerdas expuestas |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Protección a válvulas para el trasiego de Gas L.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B |  | Que alguna soldadura de unión se encuentre fracturada |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que alguna de las válvulas se encuentre fuera de la protección |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Patín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que la soldadura de unión de la placa de refuerzo del recipiente con el patín presente grietas o corrosión en forma de cavidades |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que los soportes presenten deformaciones o flexiones al sostener el recipiente |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.2.4 | Elemento para el enganche a la quinta rueda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que la soldadura de unión de la placa de refuerzo del recipiente con el elemento para el enganche presente grietas o corrosión en forma de cavidades |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que la tornillería de anclaje del elemento para el enganche a la quinta rueda esté incompleta y con corrosión en forma de cavidades |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Valoración al sistema de luces del semirremolque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a |  | No funcionamiento de las luces de posición; traseras y laterales |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | No funcionamiento de las luces actuadas por el pedal del freno |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | No funcionamiento de las luces intermitentes traseras y delanteras |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | No funcionamiento de las luces direccionales de ambos lados |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | Falta de micas |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Valoración de los accesorios complementarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 8.4.1 | Calzas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Cinta estática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Cuando el recipiente contenga 50% de Gas L.P. no toque el piso |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Extintor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | b |  | Capacidad menor a 9 Kg |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Que no cuente con indicador de presión |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Que de acuerdo con su indicador la presión se encuentre abajo del rango de operación |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | Que no contenga polvo químico seco tipo ABC |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  | Fecha de recarga de polvo químico seco, vencida |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.4 | Señales reflejantes para carretera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | A |  | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.5 | Lámpara de mano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | No existencia |  |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Valoración del marcado, carteles y símbolos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los carteles y símbolos deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | En el recipiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | A | No existencia de: · Nombre, razón social o denominación del permisionario · SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE GAS L.P. · Número económico del semirremolque · Capacidad a 100% en litros de agua · En la parte posterior “Peligro Gas L.P.” · Números telefónicos para la atención a emergencias · Cartel de identificación con el símbolo y número internacional de identificación del Gas L.P. (UN): · Nombre, razón social o marca comercial del permisionario · Dirección y teléfonos del permisionario · Número económico del autotanque |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | B | Que la altura de los caracteres sea menor a 6 cm |  |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9. | Valoración de las condiciones de seguridad de los vehículos de reparto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Valoración ocular y clasificación de anomalías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Plataforma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Que la plataforma no sostenga en forma vertical a los recipientes portátiles |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Armazón perimetral de la plataforma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | No existencia |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Incompleta |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | c | Que presente desgaste que ponga en riesgo la seguridad de los recipientes |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Parabrisas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Que por su estado no permita la claridad en la visibilidad total del operador |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Que presente roturas |  |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Sistema de frenos y suspensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Falta de mantenimiento a los frenos y suspensión (verificar en bitácora el cumplimiento del programa de mantenimiento) |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | Sistema de luces del vehículo de reparto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | A |  | No funcionamiento de las luces de posición; cuartos, bajas y altas | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | No funcionamiento de las luces actuadas por el pedal del freno | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | No funcionamiento de las luces intermitentes traseras y delanteras | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | No funcionamiento de las luces direccionales del vehículo de reparto | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | Falta de micas | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 | Sistema de escape. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a | No existencia |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Que los gases de la combustión descarguen directamente hacia cualquier recipiente de combustible |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Que se encuentre incompleto o roto |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Movimiento y/o desplazamiento por estar mal soportado |  |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7 | Espejos laterales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | No existencia |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Que estén rotos e incompletos |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9.1.8 | Llanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Que presente protuberancias | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | Que no presente indicador de profundidad o que el desgaste de la banda de rodamiento ha dejado 1,6 mm de profundidad de ranura | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | Que presente separación de banda de rodamiento, costados, capas, ceja, arrancaduras, agrietamiento, uniones abiertas o cuerdas expuestas | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  |  |  | Que cualquiera de las llantas delanteras esté recubierta | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Valoración de los accesorios complementarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Calzas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Cinta estática. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Que no toque el pisoo | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9.2.3 | Extintor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  | No existencia | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b |  | Capacidad menor a 9 Kg | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | Que no cuente con indicador de presión | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | Que de acuerdo con su indicador la presión se encuentre abajo del rango de operación | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | Que no contenga polvo químico seco tipo ABC | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | F |  | Fecha de recarga de polvo químico seco, vencida | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 | Señales reflejantes para carretera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | No existencia | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.5 | Lámpara de mano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | No existencia |  | No crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Valoración del marcado, carteles y símbolos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los carteles y símbolos deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 9.3.1 | En las puertas de la cabina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | No existencia de: · Nombre, razón social o marca comercial del distribuidor · Dirección y teléfonos del distribuidor · Número económico del vehículo de reparto |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Que la altura de los caracteres sea menor a 4 cm |  |  | Critica |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | En el armazón perimetral de la plataforma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN | ### CUMPLE | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a | No existencia de: · Números telefónicos para la atención a reporte de fugas · SERVICIO PARA LA DISTRIBUCION DE GAS L.P. · Cartel de identificación con el símbolo y número internacional de identificación del Gas L.P. (UN) · Precio vigente del Gas L.P. contenido en recipientes portátiles, en sus diferentes capacidades · Dirección donde se guarda el vehículo de reparto · “Peligro Gas L.P.” |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Que la altura de los caracteres sea menor a 6 cm. |  |  | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  |  | FECHA DE VERIFICACIÓN |  | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
|  | a | No existencia de: · Números telefónicos para la atención a reporte de fugas · SERVICIO PARA LA DISTRIBUCION DE GAS L.P. · Cartel de identificación con el símbolo y número internacional de identificación del Gas L.P. (UN) · Precio vigente del Gas L.P. contenido en recipientes portátiles, en sus diferentes capacidades · Dirección donde se guarda el vehículo de reparto · “Peligro Gas L.P.” | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Que la altura de los caracteres sea menor a 6 cm. | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### PUNTO DE LA NORMA | ## PREGUNTA |  | FECHA DE VERIFICACIÓN |  | ### CUMPLE |  | NO CUMPLE | NA | EVIDENCIA |  | CONDICIONES O CARACTERISTICAS EVIDENCIADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documental | Campo |  |
| 10 | Periodo de valoracion de las condiones de seguridad de los componenetes de los autotanques, semirremolques y vehiculos de reparto | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | La valoración de los componenetes de de los autotanques, semirremolques y vehículos de reparto se debe realizar previo al inicio de la primera operación del vehículo nuevo, posteriormente cada año y cuando sufra un accidente | Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |