| ## ELEMENTO 4.2.1. (10.1.) | ## CODIGO GP-03-040 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION B | ## PAGINAS 9 |  | ## FECHA DE EMISION 25/AGO/2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ### NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA |
| A | ----- | SE MODIFICÓ EL FORMATO DE REGISTRO DE LAS LISTAS DE VERIFICACION | 12/FEB/2004 |
| B | 5, 6 y 7 | - SE INCLUYE EL USO DE BITACORAS PARA LA ASIGNACION DE CODIGOS DE PROYECTOS. - SE HACE REFERENCIA AL PLAN DE VERIFICACION - SE HACE REFERENCIA AL REPORTE TRIMESTRAL DE SERVICIOS REALIZADOS PARA LA CRE. - SE ESPECIFICA LA FORMA EN QUE DEBERAN ESTAR ESTRUCTURADOS EL DICTAMEN Y LA COPIA DEL DICTAMEN QUE CONSERVA DTP. | 22/ABR/2004 |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORO | ING. ROGELIO AQUINO AQUINO |  | GERENTE DE PROYECTO DE UNIDAD DE VERIFICACION |
| REVISO | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  | GERENTE DE CALIDAD |
| APROBO | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 3 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 4 |  |
|  |  | - Proceso de verificación | - 5 |  |
|  |  | - 5.1.1. Preparación |  |  |
|  |  | - 5.1.2. Conducción | - 5 |  |
|  |  | - 5.1.3. Reporte | - 6 |  |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables | - 7 |  |
|  |  | - 5.2.1 Instalaciones vehiculares. Clasificación | - 7 |  |
|  |  | - 5.2.2 Características de las instalaciones | - 7 |  |
|  |  | - 5.3.3 Métodos de prueba | - 7 |  |
|  |  | - 5.2.4. Certificado | - 8 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 8 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 8 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 8 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 9 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología para evaluar los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones vehiculares para uso de gas natural comprimido.

2.  Alcance.

Este procedimiento es aplicable para los sistemas de gas natural comprimido en los vehículos automotores que lo utilizan como combustible.

3. Terminología y definiciones.

3.1 Accesorios del cilindro: Dispositivos conectados al cilindro con propósitos de seguridad, control y operación.

3.2 Alta presión: Es la presión a la que se encuentra el GNC desde el cilindro hasta la última etapa de regulación inclusive.

3.3 Autoridad competente: La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía en los términos de las atribuciones asignadas mediante el Reglamento Interior de dicha Secretaría.

3.4 Boquilla de recepción: Aditamento instalado en el vehículo cuyo uso es específico para cargar GNC.

3.5 Canal de venteo: Ducto o tubería que conduce hacia la atmósfera los desfogues de los dispositivos de relevo de presión.

3.6 Capacidad: El volumen nominal máximo que puede tener un recipiente.

3.7 Cilindro: Recipiente que se instala en el vehículo automotor para almacenar GNC.

3.8 Compartimento cerrado: Espacio interior del vehículo (cabina) y el espacio destinado para guardar equipaje.

3.9 Disco de ruptura: Elemento cuya función es desfogar en su totalidad el contenido de un cilindro, recipiente o sistema de GNC al excederse la presión de operación máxima permitida, que puede estar integrado a las válvulas o puede estar instalado solo.

3.10 Ducto eléctrico: Elemento donde se alojan los cables eléctricos.

3.11 Estampar o etiquetar: Adherir o marcar en un espacio específico, un símbolo u otra marca de identificación y de información.

3.12 Fuente de ignición: Dispositivo, objetos o equipos capaces de proveer suficiente energía térmica para encender mezclas inflamables de aire-gas.

3.13 Fusible térmico: Dispositivo de seguridad accionado por temperatura, que permite desfogar el gas en caso de incendio. Debe fundir cuando se alcanza una temperatura de 100°C±10°C.

3.14 Gas inerte: Gas no combustible, no tóxico, no corrosivo.

3.15 Gas natural: Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

3.16 Gas natural comprimido (GNC): Gas natural que ha sido sometido a un proceso de compresión.

3.17 Instalación vehicular: Equipo, accesorios y materiales que constituyen el sistema de almacenamiento y alimentación de gas natural al motor en un vehículo.

3.18 Línea de combustible: Tubería, tubo flexible, mangueras y conexiones que cumplen con las especificaciones para alimentación de GNC.

3.19 Material no combustible: Material que en presencia de oxígeno y de una fuente de ignición no se quema, ni se consume y tampoco libera vapores o humos.

3.20 Metro cúbico estándar: Un metro cúbico de gas a presión absoluta de 101.32 kPa y temperatura de 288.15 K.

3.21 Presión de operación: Presión de GNC de 20 MPa (200 bar) a 25 MPa (250 bar) a una temperatura de 288.15 K (15°C).

3.22 Presión de operación máxima permitida: Presión máxima a la cual puede operar el sistema desde el cilindro hasta el primer paso de regulación.

3.23 Presión de llenado: La presión alcanzada en los cilindros al momento de llenado debe ser de 20 MPa (200 bar) para las estaciones sin sistema de compensación de temperatura. La presión de llenado de los cilindros de los vehículos en una estación que cuente con un sistema de compensación de temperatura no debe exceder los 25 MPa (250 bar), cualquiera que sea la temperatura.

3.24 Prueba hidrostática: Ensayo al que se somete la instalación o sus componentes a un valor de presión predeterminado utilizando aceite o agua neutra y libre de partículas en suspensión, como elemento de prueba, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3.25 Prueba neumática: Ensayo al que se somete la instalación o sus componentes a un valor de presión predeterminado utilizando aire, gas inerte o GNC como elemento de prueba.

3.26 Punto de rocío a la presión del cilindro: Temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensarse, referida a la presión de operación del cilindro.

3.27 Punto de transferencia: Punto donde se efectúa la conexión entre la boquilla de recepción del vehículo y el conector de llenado del surtidor para transferir GNC de la estación de servicio al cilindro del vehículo.

3.28 Regulador de presión: Dispositivo cuya función es reducir y controlar la presión del gas natural a un valor determinado a la salida, manteniéndolo dentro de límites previamente definidos.

3.29 Cilindros del vehículo: Uno o más cilindros montados en el vehículo, conectados entre sí, que trabajan a la misma presión y almacenan GNC para el motor.

3.30 Sistema de montaje: Soportes que se fijan al vehículo para sujetar los componentes de la instalación vehicular.

3.31 Temperatura de rocío: Temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensarse en una corriente de gas natural.

3.32 Válvula de corte: Dispositivo de cierre de paso de gas natural, puede ser manual o automática.

3.33 Válvula de relevo de presión: Dispositivo que desfoga el exceso de presión, cuando ésta sobrepasa el nivel máximo predeterminado.

3.34 Válvula supresora de flujo: Dispositivo que impide o limita el paso de GNC cuando existe una pérdida brusca de presión o un exceso de flujo.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Realizar la verificación de acuerdo al presente procedimiento

- Emitir el informe o dictamen de verificación.

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación va a ser subcontratada.

- Supervisar y evaluar el desempeño de los verificadores.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Comunicar al cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

4.3. Es responsabilidad del verificador:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual.

- Dar a conocer las No conformidades y/o observaciones al cliente.

- Evaluar las acciones correctivas

- Levantar acta circunstanciada.

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto y/o Gerente sustituto.

- Realizar la evaluación con imparcialidad y reportar no conformidades y acciones correctivas.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en riesgo a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas y apelaciones en contra de las decisiones del cliente.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Suplir al gerente de proyecto durante su ausencia.

4.5. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

5. Descripción del proceso.

Esta Norma Oficial Mexicana (la norma) se emite para regular la utilización de gas natural comprimido como combustible en vehículos automotores y la instalación de los sistemas de combustión para gas natural comprimido en los vehículos.

  - Proceso de verificación.

5.1.1 Generalidades

En la planeación de una verificación, el personal que está involucrado en el proceso y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del procedimiento de dictámenes, código GP-03-008, de la NOM-009-SECRE-2002 y su PEC. Para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas a verificar; y mediante los elementos a verificar establecidos en el plan de verificación correspondiente (código GP-FO-030); así como de la disponibilidad de documentos y de personal, se procede a la conducción del trabajo.

- El Gerente de Proyecto y/o verificador, deben conducir la reunión inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente, en esta reunión de apertura se le presenta a quien atiende la diligencia el oficio de comisión solicitando acuse de recibo de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013. Los objetivos de esta reunión son los siguientes:

- Marcar el inicio oficial de la verificación

- Objetivo y alcance de la verificación

- Metodología a seguir

- Criterios de evaluación de no conformidades

- Facilidades requeridas por el verificador

b) Se procede a realizar la verificación documental y física. En esta fase se sellan los documentos originales del cliente que se evaluaron y se recogen aleatóreamente copias de evidencias objetivas que demuestren el cumplimiento con la norma, mismas que podrán integrarse en el dictamen como anexos. Deben utilizarse las listas de verificación anexas, así como los procedimientos y normas aplicables.

- Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos en el las listas de verificación anexas “A” –“D”.

- El verificador debe dejarle copia de las no conformidades y observaciones detectadas en su caso, al responsable del área verificada, y conservar el original.

- Durante el acto de verificación se levantara acta circunstanciada de acuerdo al procedimiento para levantar acta circunstanciada Código GP-03-013.

f) Al término de la evaluación por parte del verificador y antes de abandonar las instalaciones del área auditada, el  verificador debe convocar la reunión final en la que deben estar presentes los responsables del área auditada. Durante esta reunión, el Gerente de proyecto y/o verificador son responsables de presentar las no conformidades y observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas que los verificados deberán resolver.

    - Reporte

a) El informe o dictamen debe prepararse dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente para la solución de las no conformidades en su caso, debe estar fechado, sellado y debidamente firmado por el Gerente de Proyecto y tiene un número de identificación de acuerdo a lo siguiente:

UVCRE-001-GNCV-XX-AA

UVCRE-001.- Número de Aprobación

GNCV.- Gas natural comprimido para uso vehicular.

XX.-  Numero Consecutivo

AA.-  Año

La asignación de código se realizará mediante el uso de la bitácora BI-05-XX destinada para la NOM-002-SECRE-2003.

- El informe o dictamen debe quedar estructurado de la siguiente forma:

Original que se entrega al cliente:

- FORMATO DE DICTAMEN

- ANEXO A: INFORME EJECUTIVO DE VERIFICACION INDICE INTRODUCCIÓN - OBJETIVO - ALCANCE - DESARROLLO DE LA VERIFICACION - REFERENCIAS (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.) OBSERVACIONES CONCLUSIONES

- ANEXO B: FOTOGRAFICO

- ANEXO C: INFORMACION TECNICA

- ANEXO D: PLANOS

- ANEXO E: RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO

Copia que conserva DTP Consultores:

El personal que haya elaborado el dictamen deberá conservar una copia fiel y completa del dictamen que entregó al cliente. La copia deberá contener además el APENDICE 1 integrado por todos los documentos  complementarios generados durante el transcurso de la verificación y derivados de los procedimientos que apliquen del sistema de calidad, a saber:

APENDICE 1: Documentos complementarios

- Registro de Inspección

- Plan de Verificación

- Oficio de Comisión

- Acta Circunstanciada

- Listas de Verificación

- Reporte de No Conformidad

- Documentación Externa

- Registro de Discrepancia

- Correcciones a Dictamen

- Evaluación de la Satisfacción del Cliente (y Oficio de Entrega)

- Quejas y Sugerencias del Cliente

El Gerente de proyecto de unidad de verificación o el Subgerente deben firmar y/o sellar el dictamen o informe, lo cual indica que está verificado en todas sus etapas.

c) 	El informe o dictamen debe distribuirse como sigue:

Original y copia:		Empresa verificada

Copia: 			Empresa verificadora

Nota: se deberá entregar una reporte trimestral a la Comisión Reguladora de Energía de los servicios realizados; de acuerdo a las Condiciones de Operación de las Unidades de Verificación vigentes emitidas por esta entidad, con el formato GP-FO-031.

5.2.  Sistemas, áreas o elementos auditables.

Los elementos, áreas o sistemas auditables son los siguientes, para su verificación se utilizaran listas especificadas como anexos.

    - Instalaciones Vehiculares. Clasificación (anexo A)

    - Características de las instalaciones (anexo B)

    - Métodos de prueba (anexo C)

    - Certificado (anexo D)

6.  Referencias. A11

6.1. Reglamento de Gas Natural.

6.2. Norma oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000  Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares

6.3. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.4. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - A | Lista de verificación para instalaciones vehiculares. Clasificación | - GP-FO-029 |
| - B | Lista de verificación para instalaciones vehiculares. Características de las instalaciones | - GP-FO-029 |
| - C | Lista de verificación para instalaciones vehiculares. Métodos de Prueba | - GP-FO-029 |
| - D | Lista de verificación para instalaciones vehiculares. Certificado | - GP-FO-029 |

- Registros de calidad.

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Plan de Verificación | - GP-FO-030 |
| - Oficio de Comisión | - GP-FO-005 |
| - Acta Circunstanciada | - GP-FO-004 |
| - Listas de verificación | - GP-FO-029 |
| - Reporte de No Conformidad * | - GP-FO-032 |
| - Documentación Externa | - AC-FO-027 |
| - Registro de Discrepancia * | - GP-FO-018 |
| - Correcciones a Dictámenes * | - GP-FO-017 |
| - Dictamen y/o informe | - GP-FO-010 |
| - Evaluación de la Satisfacción del Cliente | - AC-FO-035 |
| - Quejas y Sugerencias del Cliente * | - AC-FO-036 |

- * Estos registros se utilizarán sólo en los casos en los que apliquen.

- 9.  Distribución.

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto de Unidad de Verificación, Subgerente y Verificadores.