| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | ¿El modelo o prototipo y la verificación inicial de los sistemas de medición presentan un error máximo (Emax) permisible de no mayor a la suma de 10 ml más 2 ml más 4ml por litro? |  |  |  |  |
| 2 | 6.1.2 | ¿El error máximo (Emax) permisible en la verificación periódica o extraordinarias no es mayor que la suma de 20 ml más 4 ml por litro en mas o menos? |  |  |  |  |
| 3 | 6.2 | El totalizador del dispositivo contador y/o computado, que indica el volumen en litros servidos en cada operación, debe marca ceros al inicio de cada operación. |  |  |  |  |
| 4 | 6.3 | ¿Los dispositivos para medición y despacho de gasolina en el tipo I marcan como mínimo el volumen de combustible servido, el precio por litro y el importe de la venta? |  |  |  |  |
| 5 | 6.3.1 | ¿Los dispositivos para medición y despacho de gasolina en el tipo II marcan como mínimo el volumen de líquido? |  |  |  |  |
| 6 | 6.4 | ¿Las indicaciones dadas en las carátulas de los dispositivos del computador y contador son explicitas? De manera que la interpretación de las cifras registradas no permita confusión alguna. |  |  |  |  |
| 7 | 6.5 | ¿El número de indicación para el volumen de combustible liquido servido y para el precio por litro es menor de 4 dígitos y de 5 dígitos para el importe de la venta? |  |  |  |  |
| 8 | 6.6 | ¿Se aprecia claramente la relación entre manguera de despacho y la carátula correspondiente? |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    1    de  6

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6.7 | ¿Las carátulas de los dispositivos del computador o contador, están protegidos con una ventana de vidrio o cualquier otro material transparente y resistente a la acción del combustible líquido y a la luz solar? |  |  |  |  |
| 9 | 6.8 | ¿La unidad de medición o el dispositivo del contador tienen un dispositivo para hacer posibles ajustes de volumen? |  |  |  |  |
| 10 | 6.8.1 | El dispositivo o unidad de medición ¿Posee los aditamentos especiales necesarios para la colocar los dispositivos oficiales de inviolabilidad? |  |  |  |  |
| 11 | 6.8.2 | ¿Los dispositivos oficiales permanecen en el lugar correspondiente? |  |  |  |  |
| 12 | 6.9 | ¿Los sistemas de medición presentan mangueras en buenas condiciones, sin daños ni adaptaciones que pudiera afectar su funcionamiento? |  |  |  |  |
| 13 | 6.9.1 | Las mangueras de descarga en su extremo inferior o en el cuerpo de la válvula de descarga ¿Cuentan con válvulas de retención? |  |  |  |  |
| 14 | 6.9.2 | ¿La válvula de descarga tiene forma de nariz o pistola? |  |  |  |  |
| 11 | 6.9.3 | La válvula de descarga, en caso de llevar protector o guarda ¿Es del color alusivo establecido para el combustible líquido respectivo de que se trate? |  |  |  |  |
| 12 | 6.9.4 | ¿La manguera de descarga cuenta con un dispositivo de seguridad, con el objeto de evitar derrames de combustible en caso de que dicha manguera llegase a desprenderse? |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    2    de  6

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 6.10 | El mecanismo sincronizador del interruptor con el computador electrónico ¿interrumpe el suministro de combustible una vez que se dejó de suministrar dicho combustible en un lapso no menor a 30 s, ni mayor a 60 s? |  |  |  |  |
| 14 | 6.11 | ¿Después de haber interrumpido el suministro, este ya no puede reanudarse sino después de haber colocado el sistema en ceros? |  |  |  |  |
| 15 | 6.12 | ¿Se encuentran instalados mecanismos o sistemas que alteran la lectura del totalizador (indicador de venta)? |  |  |  |  |
| 16 | 6.9.1 | En el envase, empaque o embalaje, de los sistemas de medición, se marcan como mínimo los datos siguientes: |  |  |  |  |
| 17 | a | Marca o Símbolo del fabricante, Modelo y Numero de serie. |  |  |  |  |
| 18 | b | Año de fabricación (excepto para sistemas de medición con intervalo de 350 a 2650 L/min). |  |  |  |  |
| 19 | c | Número de aprobación de modelo o prototipo. |  |  |  |  |
| 20 | d | Contienen Letreros con leyendas de: “Importante para el consumidor”, “Asegúrese que antes de la venta los indicadores marquen ceros”, “Verifique que el precio por litro sea el correcto” |  |  |  |  |
| 21 | e | Identificación del producto a despachar. |  |  |  |  |
| 22 | f | La leyenda “HECHO EN MÉXICO” para productos de fabricación nacional o indicación del país de origen para los de importación. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    3    de  6

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.9.3 | ¿El aspecto general del sistema de medición presenta buenas condiciones, no tiene piezas sueltas u otras deficiencias evidentes? |  |  |  |  |
| 24 | 6.9.4 | El sistema de medición debe contar con las siguientes leyendas o similares: |  |  |  |  |
| 25 | a | Importe para el consumidor |  |  |  |  |
| 26 | b | Asegurarse que antes de la venta los indicadores marquen ceros |  |  |  |  |
| 27 | c | Verifique que el precio por litro sea correcto |  |  |  |  |
| 28 | d | Los sistemas de medición, una vez instalados ¿indican en forma clara y precisa el tipo de producto a despachar? |  |  |  |  |
| 29 | 6.9.5 | El dispositivo y/o computador ¿marcan ceros e indica como mínimo el volumen de combustible liquido servido, el precio por litro y el importe de venta? |  |  |  |  |
| 30 | a | Los sistemas de medición clasificados como contadoras ¿indican el volumen de combustible líquido servido? |  |  |  |  |
| 31 | 6.9.6 | La carátula indicadora cuenta con: |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja   4    de  6

Fecha:

| ## No. | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | a | La interpretación de las cifras registradas no permiten confusión alguna |  |  |  |  |
| 33 | b | ¿El número de indicación para el volumen de combustible líquido servido y para el precio por litro no debe ser menor de cuatro dígitos y de cinco dígitos para el importe de la venta considerando lo indicado en el inciso 5.4.2.5 de la NOM-005-SCFI-1994? |  |  |  |  |
| 34 | c | ¿Se aprecia la relación entre la manguera de despacho y la carátula correspondiente? |  |  |  |  |
| 35 | d | Las carátulas y los caracteres de los dígitos ¿están protegidos con una ventana de vidrio o de cualquier otro material transparente y estar al alcance de la vista de los consumidores? |  |  |  |  |
| 36 | 6.9.7 | Los sistemas de medición ¿cuentan con totalizadores, uno mecánico o electromecánico y el otro electrónico en el dispositivo computador para indicar el volumen de combustible líquido acumulado? |  |  |  |  |
| 37 | 6.9.8 | La unidad de medición o dispositivo computador ¿tiene un dispositivo para hacer posibles ajustes de volumen? |  |  |  |  |
| 38 | a | ¿El dispositivo de ajuste posee los aditamentos especiales necesarios para colocar los dispositivos de inviolabilidad? |  |  |  |  |
| 39 | b | ¿Los dispositivos oficiales de inviolabilidad permanecen en el lugar correspondiente? |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    5    de  6

Fecha:

| ## No ## . | #### CLAUSULA | ## PREGUNTA | NA | ### CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | c | La verificación inicial, periódica o extraordinaria el sistema de medición ¿cuenta con la contraseña de verificación “sellos marchamos” de la verificación inicial, periódica o extraordinaria anterior? |  |  |  |  |
| 41 | d | Los “sellos marchamos” de la verificación inicial, periódica o extraordinaria anterior ¿han sido violados o alterados por cualquier medio como aplicación de calor o acción de una fuerza? |  |  |  |  |
| 42 | 6.9.9 | Las mangueras de descarga se encuentran en buenas condiciones sin daños ni adaptaciones que pudieran afectar su funcionamiento |  |  |  |  |
| 43 | a | Las válvulas de retención y descarga están en buenas condiciones y no permitan goteo. |  |  |  |  |

Código del proyecto:

Verificador:

(Nombre y firma)

Cliente:

Hoja    6    de  6

Fecha: