| ## ELEMENTO 7.6 | ## CODIGO GP-03-043 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION N/A | ## PAGINAS 4 |  | ## FECHA DE EMISION 24/10/2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MEDICION. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORÓ | ###### ARQ. ESTEFANIA HERNANDEZ IBARRA |  | GERENTE DE PROYECTO |
| ### REVISÓ | ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  | GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |
| APROBÓ | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

- INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 2 |  |
|  | - 5. | - Descripción del procedimiento. | - 3 |  |
|  |  | - 5.1. Calibrador Vernier. | - 3 |  |
|  |  | - 5.2. Cronómetro. | - 3 |  |
|  |  | - 5.3. Termómetro de Inmersión. | - 3 |  |
|  |  | - 5.4. Medida Volumétrica. | - 3 |  |
|  |  | - 5.5. Vacuómetro. | - 3 |  |
|  |  | - 5.6. Manómetro. | - 4 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 4 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 4 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 4 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 4 |  |

- 1.  Objetivo.A1

Establecer  los manejos de cuidado y mantenimiento a los diferentes instrumentos de medición para lograr una aplicación correcta de las mediciones a los diferentes sistemas de medición.

- 2.  Alcance.A2

Este procedimiento es aplicable a los verificadores que utilicen los instrumentos de medición así como todos aquellos que estén involucrados en obtener información de medición precisa.

- 3.  Terminología y definiciones. A3

- 3.1.   Calibrador Vernier.

Es un instrumento de medicion directa, con el cual se pueden hacer mediciones con cierto grado de exactitud, de acuerdo a la legibilidad del mismo.

- 3.2.   Cronómetro.

- Etimológicamente designa cualquier instrumento destinado a la medición del tiempo, reloj que ha obtenido un boletín oficial de marcha.

3.3.   Termómetro de inmersión.

Instrumento que mide la temperatura de líquidos.

3.4.    Medida Volumétrica.

Recipiente que representa graduaciones para medir líquidos.

3.5.    Vacuómetro.

Instrumento que permite medir el grado de vacío efectuado en un recipiente.

3.6.    Manómetro.

Instrumento que permite medir el grado de presion efectuado en un recipiente.

- 4.  Responsabilidades.A4

4.1. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto establecer, actualizar, y verificar que se cumpla con la aplicación de este procedimiento

4.2. Es responsabilidad de los verificadores cumplir con el procedimiento.

4.3. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad, distribuir y controlar el presente procedimiento.

5.    Descripción del procedimiento.A5

5.1. CALIBRADOR VERNIER

5.1.1. Proteger de polvo, agua y otras sustancias que  entren en contacto con el calibrador.

5.1.2. No golpear por ningun motivo con el calibrador.

5.1.3. Cuidar  los palpadores para medicion externa e interna de golpes minimos al medir.

5.1.4. Limpiar con un paño suave despues de cada uso.

5.1.5. Engrasar la regleta principal periodicamente.

5.1.6. Ajustar el tope de salida de la regleta principal y verificar los tornillos de fijacion de posibles barridos.

5.2. CRONOMETRO.

5.2.1. Verificar baterias de operación del cronometro.

5.2.2. Proteger y limpiar de toda sustancia que entre en contacto con el cronometro.

5.2.3. Limpiar con un paño suave la caratula principal.

5.2.4. Sopletear con aire comprimido periodicamente los botones de operación.

5.3. TERMOMETRO DE INMERSION

5.3.1. Limpiar el termometro con un paño suave despues de cada uso.

5.3.2. No golpear por ningún motivo.

5.3.3. Conservarlo en su estuche para transladarlo.

5.3.4. No someterlo a temperaturas fuera de su rango de operación.

5.3.5. No entrar en contacto con sustancias abrasivas.

5.4. MEDIDA VOLUMETRICA DE 20 L

5.4.1. Limpiar y enjuagar con agua y detergente de polvo, el recipiente antes y despues de cada   uso, no tallar.

5.4.2.  Verificar periodicamente el grabado de las escalas del recipiente.

5.4.3.  Verificar visualmente que no presente fractura alguna el recipiente.

5.5. VACUOMETRO

5.5.1. Usarlo solamente en mediciones que esten dentro del parametro indicado en caratula.

5.5.2. Limpiar con paño suave la caratula.

5.5.3. Verificar visualmente que los indicadores (agujas) no esten sueltas y que el equipo no tenga golpes.

5.5.4. Mantenerlo en su estuche cuando no se use.

5.6. MANOMETRO.

5.6.1. Usarlo solamente en mediciones que esten dentro del parametro indicado en   caratula.

5.6.2. Limpiar con paño suave la caratula.

5.6.3. Verificar visualmente que los indicadores (agujas) no estén sueltas y que el equipo no tenga golpes.

5.6.4. Mantenerlo en su estuche cuando no se use.

- 6.  Referencias. A11

6.1. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.2. Procedimiento de control de documentos y datos, Código AC-01-002.

6.3. Manual para evaluar la conformidad con la NMX-EC-17020-IMNC-2000

- 7.  Anexos.A12

- No aplica

- Registros de calidad.A13

- No aplica.

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto, subgerente y verificadores.