| ## ELEMENTO 4.9. | ## CODIGO GP-03-055 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION A | ## PAGINAS 9 |  | ## FECHA DE EMISION 11/mayo/2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ##### NOM-026-SCFI-1993 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA |
| A | 7 | SE HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE DICTAMENES | 17/SEPT/2001 |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORO | ING. FRANCISCO VILLALOBOS OROZCO |  | GERENTE DE PROYECTO |
| REVISO | ###### ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  | GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |
| APROBO | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

INDICE

|  |  |  | - Página |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |  |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |  |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |  |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 4 |  |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 5 |  |
|  |  | - 5.1. Proceso de verificación. | - 5 |  |
|  |  | - 5.2.2. Sistemas, areas o elementos auditables. | - 7 |  |
|  |  | - 5.2.1. Ubicación. | - 6 |  |
|  |  | - 5.2.2. Urbanización | - 6 |  |
|  |  | - 5.2.3. Recipientes suministradores. | - 6 |  |
|  |  | - 5.2.4. Tuberías y accesorios. | - 6 |  |
|  |  | - 5.2.5. Medidores de flujo. | - 7 |  |
|  |  | - 5.2.6. Maquinaria. | - 7 |  |
|  |  | - 5.2.7. Tomas de recepción y suministro. | - 8 |  |
|  |  | - 5.2.8. Medidas de seguridad. | - 8 |  |
|  |  | - 5.2.9. Sistema eléctrico. | - 8 |  |
|  |  | - 5.2.10. Rótulos de prevención, pintura y colores distintivos. | - 8 |  |
|  | - 6. | - Referencias. | - 8 |  |
|  | - 7. | - Anexos. | - 8 |  |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 9 |  |
|  | - 9. | - Distribución. | - 9 |  |

1.  Objetivo.

Establecer la metodología  para verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir en el territorio nacional las estaciones de gas L.P. sin almacenamiento fijo en lo que respecta al diseño y construcción.

2.  Alcance.

Aplica a la verificación de Instalaciones de Estaciones de Gas L.P. sin almacenamiento fijo. Abarca la revisión de documentos administrativos, técnicos, de operación, mantenimiento, diseño, construcción, seguridad y de protección ambiental, evaluando la conformidad con la normatividad aplicable.

- Terminología y definiciones.

3.1.  Auditoría y/o verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos y listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a requerimientos pre-establecidos. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

3.2.  Auditor – Verificador.

Persona que conduce cualquier porción de una auditoría y/o verificación e incluye al Auditor Líder, Especialistas Técnicos, Auditores en Entrenamiento y cualquier Representante Directivo designado.

3.3.  Auditor - Verificador Líder.

Persona cuya experiencia y entrenamiento lo califica para organizar y dirigir una auditoría y/o verificación, reportar deficiencias detectadas y evaluar las acciones correctivas aplicadas a dichas deficiencias.

3.4. No Conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en Normatividad, así como el no cumplimiento con un requisito especificado.

3.5.  Observación.

Acción mediante la cual se sospecha que un elemento requiere atención, pero que su condición no está considerada como no conformidad a lo establecido por escrito.

3.6. Evidencia objetiva.

Información que puede ser probada como verdadera basada en hechos obtenidos por medio de observación medición, prueba u otros medios.

  - Gas Licuado de petróleo (Gas L.P.).

Se entiende por gas licuado de petróleo, o gas L.P., el combustible que se almacena, transporta y suministra a presión, en estado líquido en cuya composición química predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas.

3.8. Estación de gas L.P. con almacenamiento fijo

Es un sistema fijo y permanente para almacenar y trasegar gas L.P., que mediante instalaciones apropiadas haga el llenado de recipientes montados permanentemente en vehículos que no usen para su propulsión.

3.9. Estación de gas L.P. sin almacenamiento fijo

Es un sistema para suministrar gas L.P. a partir de un tanque móvil, que mediante instalaciones fijas y apropiadas haga el llenado de recipientes montados permanentemente en vehículos que lo usen para su propulsión.

3.10. Autotanque

Es la unidad de reparto de gas L.P., destinada al abasto de recipiente tipo no portátil, en instalaciones de aprovechamiento.

3.10.1	El autotanque se compone de:

3.10.1.1. Un recipiente para contener gas L.P., con una capacidad no mayor a 20,000 litros agua, montado permanentemente en un vehículo.

3.10.1.2. Un vehículo capaz de soportar y transportar el peso del recipiente, contenido y sus accesorios.

3.10.1.3. Un sistema opcional de carburación a gas L.P.

3.11. Recipientes de almacenamiento de gas L.P.

Recipientes cuyas características se ajustan a la Norma Oficial Mexicana NOM-021/5-SCFI en vigor, o la correspondiente a su fecha de fabricación.

3.12. Recipientes para gas L.P. a motores

Aquellos cuyas características se ajustan a la Norma Oficial Mexicana NOM-X-12/4 en vigor correspondiente a su fecha de fabricación.

3.13. Accesorios

Todos los elementos necesarios para manejar, medir y dar seguridad en una estación de Gas L.P.

3.14. Isleta

Es la plataforma de concreto donde se instalan las tomas de suministro a los recipientes de los vehículos.

3.15. Toma de recepción

Es el segmento de la tubería de recepción destinado a conectar con los accesorios del vehículo suministrador.  Para efectos de esta Norma, la toma de recepción consta de todos los accesorios entre el extremo libre de la tubería de recepción y la primera válvula de cierre manual.

3.16 Tubería de trasiego

Es aquella destinada a conducir el gas entre los diferentes componentes de estación.

3.17. Tubería de suministro

Aquella destinada a conducir el gas hacia los recipientes montados en los vehículos que lo usan como combustible.

3.18. Toma de suministro

Es el segmento de la tubería de suministro destinado a conectar con el vehículo que usa gas L.P. como combustible. Para efectos de esta Norma, la toma va desde la última válvula de cierre manual antes del marco de soporte, hasta la punta del conector terminal.

3.19. Tubería de retorno

Aquella destinada a conducir el gas L.P. líquido de la válvula de retorno automático ("by pass") hacia el autotanque suministrador.

3.20. Toma de retorno

Es el segmento de la tubería de retorno destinado a conectar con el autotanque suministrador.  Para efectos de esta Norma, la toma va desde la última válvula de cierre manual, antes del marco de soporte, hasta el extremo del conector terminal.

3.21. Tubería de vapor

La destinada a conducir el gas L.P. vapor entre el sistema de mención y el autotanque suministrador.

3.22. Toma de vapor

Es el segmento de la tubería de vapor destinado a conectar con el autotanque suministrador. Para efectos de esta Norma la toma va desde la última válvula de cierre manual, antes del marco de soporte, hasta el extremo del conector terminal.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Emitir y firmar el reporte de verificación.

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación va ser subcontratada.

- Supervisar al personal técnico.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.3. Es responsabilidad del personal técnico:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual .

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto.

- Realizar la evaluación con imparcialidad y reportar deficiencias y acciones correctivas.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en peligro a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Suplir al gerente de proyecto durante su ausencia.

  - Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

- Descripción del proceso.

La verificación representa un medio muy valioso para asegurar que las Estaciones de gas L.P. con almacenamiento fijo, cumplan con los requerimientos técnicos, se operen y mantengan sus equipos de acuerdo con las Normas de Diseño y Construcción vigentes, así como alerten al personal de los riesgos propios de su actividad para trabajar con seguridad, orden, limpieza y en equilibrio con el medio ambiente.

5.1.  Proceso de verificación.

Antes de la planeación de una verificación o parte de ella, el personal que está involucrado en el proceso de verificación y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del siguiente procedimiento para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.1.  Preparación.

La preparación de una verificación involucra la selección del verificador, la orientación según sea el objetivo y alcance por parte del Gerente de Proyecto. Durante la ejecución de la verificación se debe observar lo siguiente:

- Toda verificación debe desarrollarse y documentarse apropiadamente por el verificador. Se debe identificar el objetivo y alcance, los requerimientos y actividades y las listas de verificación, las cuales contienen las áreas y/o elementos a  verificar y sus documentos de referencia.

b) Previo a la conducción de la verificación, se revisan y análisan los documentos de referencia tales como: manuales, procedimientos, instrucciones, planos, normas, así como todos los antecedentes de auditorías y verificaciones pasadas.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas o elementos a verificar, así como la disponibilidad de documentos y del personal, se procede a la conducción del trabajo.

a)	Antes de cada verificación, debe conducirse la reunión previa o inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente.

- Durante el proceso de realización de la auditoría y/o verificación debe levantarse acta circunstanciada  utilizarse las listas de verificación anexas, así como los procedimientos siguientes:

- Procedimiento para levantar acta circunstanciada, Código GP-03-013

- Poocedimiento de dictamenes Técnicos, Código GP-03-008

c) Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos.

d) Cuando se sospeche de algún elemento auditable, se debe ejercer cuidado al ser analizado o evaluado para no confundir una no conformidad con una observación.

e) Todas las no conformidades y observación derivadas de la verificación, deben darse a conocer al responsable del área verificada. con objeto de que se establezcan las acciones correctivas.

f) Al término de la evaluación de los elementos verificados por parte del verificador y antes de abandonar las instalaciones del área auditada, convoca la reunión final en la que están presentes el verificador y el responsable del área auditada así como el personal que este designe.

Durante esta reunión, el verificador es responsable de presentar las no conformidades y las observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida si es posible la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas, que ejecutará la parte auditada, aplicables a las no conformidades, así como las correspondientes a las recomendaciones hechas para las observaciones potenciales.

    - Reporte

a) El reporte o dictamen se prepara dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente en caso de no conformidades.

b) El reporte de auditoría o dictamen tiene un número de identificación de acuerdo al procedimiento de identificación y rastreabilidad, Código GC-01-002, esta fechado y debidamente firmado por el Gerente de Proyecto.

- Contiene como mínimo lo siguiente:

- Antecedentes

- Objetivo

- Alcance

- Desarrollo del Trabajo (incluyendo deficiencias, efectos y acciones correctivas donde aplique).

- Conclusiones

- Referencias (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, programas, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.)

- Observaciones

c) El reporte de auditoría debe distribuirse como sigue:

Original: 		Area auditada y/o dictaminada.

Copia: 		Empresa dictaminadora o auditora.

Copia: 		Autoridad Federal Reguladora correspondiente.

El Gerente de proyecto o el Gerente Subgerente deben firmar y sellar con el logo de DTP Consultores el dictamen o informe, lo cual indica que esta verificado en todas sus etapas.

5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables.

5.2.1. Ubicación.

Se verifica que cada uno de los planos tenga fecha de elaboración, nombre o razón social de la Estación y su localización.

La verificación de la Estación de Gas L.P. se realiza en base a la lista de verificación de Estaciones de Gas L.P. sin almacenamiento fijo. Anexo “A”.

5.2.2. Urbanización.

Se verifica la urbanización de la Estación de Gas L.P. con almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “B”.

5.2.3. recipientes suministradores.

Se verifican los recipientes suministradores de la Estación de Gas L.P. sin almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “C”.

5.2.4. Tuberías y accesorios.

Se verifica tuberías y accesorios de la Estación de Gas L.P. sin almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “D”.

5.2.5. Medidores de flujo.

Se verifican los medidores de flujo de la Estación de Gas L.P. sin almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “E”.

5.2.6. Maquinaria.

Se verifica la maquinaria de la Estación de Gas L.P. sin almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “F”.

5.2.7. Tomas de recepción y suministro.

Se verifican las tomas de recepción y suministro de la Estación de Gas L.P. sin almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “G”.

5.2.8. Distancias mínimas.

Se verifica que las distancias minimas entre las partes que integran una estación de gas L.P. se ajusten a la normatividad aplicable.

5.2.9.  Medidas de seguridad.

Se verifican las medidas de seguridad de la Estación de Gas L.P. con almacenamiento fijo de acuerdo a la lista de verificación. Anexo “H”.

5.2.10. Sistema eléctrico.

El sistema eléctrico debe cumplir con lo establecido en la NOM-001-SEMP-1994 o aquella que la sustituya. Se verifica con la lista de verificación. Anexo “I”.

5.2.11. Rótulos de prevención, pintura y colores distintivos.

En el recinto de la estación de la Estación de Gas L.P. se deben fijar letreros visibles conforme se indica en la normatividad aplicable.

- 6.  Referencias. A11

6.1. NOM-025-SCFI-1996 Estaciones de gas L.P. con almacenamiento fijo.

6.2. Reglamento de distribución de gas licuado del petróleo.

6.3. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.4. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.A12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| A | Lista de verificación de la ubicación de la Estación de Gas L.P. | --------- |
| B | Lista de verificación para la urbanización de la Estación. | --------- |
| C | Lista de verificación para recipientes suministradores. | --------- |
| D | Lista de verificación de tuberías y accesorios. | --------- |
| E | Lista de verificación para medidores de flujo. | --------- |
| F | Lista de verificación para maquinaria. | --------- |
| G | Lista de verificación para tomas de recepción y suministro. | --------- |
| H | Lista de verificación para medidas de seguridad | --------- |
| I | Lista de verificación para el sistema eléctrica | --------- |

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Listas de verificación | - ---------- |
| - Acta circunstanciada de la verificación | - GP-FO-004 |
| - Dictamen y/o reporte | - ---------- |

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento se distribuye en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto, Subgerente y verificadores.