| ## ELEMENTO 4.9. | ## CODIGO GP-03-056 |  |  | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION B | ## PAGINAS 8 |  | ## FECHA DE EMISION 11/mayo/2000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA ##### NOM-011/1-SEDG-1999 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA |
| A | 2-7 | Se modifico porque ya la norma no es emergente | 10/ago/2000 |
| B | 7 | SE HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE DICTAMENES | 17/SEPT/2001 |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORO | ING. FRANCISCO VILLALOBOS OROZCO |  | GERENTE DE PROYECTO |
| REVISO | ###### ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA |  | GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |
| APROBO | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

INDICE

|  |  |  | - Página |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - Objetivo. | - 2 |
|  | - 2. | - Alcance. | - 2 |
|  | - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |
|  | - 4. | - Responsabilidades. | - 4 |
|  | - 5. | - Descripción del proceso. | - 4 |
|  |  | - 5.1. Proceso de verificación. | - 5 |
|  |  | - 5.2. Sistemas, áreas o elementos auditables. | - 6 |
|  |  | - 5.2.1. Identificación de muestras. | - 6 |
|  |  | - 5.2.2. Valoración de las condiciones de seguridad de los recipientes portatiles | - 7 |
|  |  | - 5.2.3. Retiro del servicio de recipientes portátiles. | - 7 |
|  |  | - 5.2.4. Prohibiciones para la reparación de recipientes portátiles. | - 7 |
|  |  | - 5.2.5. Instrumentos de medición. | - 7 |
|  |  | - 5.2.6. Muestras y pintura | - 7 |
|  | - 6. | - Referencias. | - 7 |
|  | - 7. | - Anexos. | - 8 |
|  | - 8. | - Registros de calidad. | - 8 |
|  | - 9. | - Distribución. | - 8 |

- Objetivo.

Establecer la metodología  para la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir los recipientes portátiles para contener Gas L.P. y medidas mínimas que deben observar durante su operación, así como el procedimiento para la evaluación de la conformidad de esta Norma Oficial Mexicana.

2.  Alcance.

Aplica a la verificación de las medidas de seguridad de los recipientes portátiles para contener Gas L.P.. Abarca la revisión de documentos administrativos, técnicos, de operación, mantenimiento, diseño, construcción, seguridad y de protección ambiental, evaluando la conformidad con la normatividad aplicable.

- Terminología y definiciones.

3.1.  Auditoría y/o verificación.

Actividad documentada que se lleva a cabo siguiendo procedimientos escritos y listas de verificación con objeto de determinar mediante la evaluación de evidencias objetivas, que los elementos aplicables a los compromisos creados han sido desarrollados y documentados conforme a requerimientos pre-establecidos. Incluye los aspectos de administración, operación, mantenimiento, proceso, seguridad física, protección ambiental y análisis de riesgo en Instalaciones.

3.2.  Auditor – Verificador.

Persona que conduce cualquier porción de una auditoría y/o verificación e incluye al Auditor Líder, Especialistas Técnicos, Auditores en Entrenamiento y cualquier Representante Directivo designado.

3.3.  Auditor - Verificador Líder.

Persona cuya experiencia y entrenamiento lo califica para organizar y dirigir una auditoría y/o verificación, reportar deficiencias detectadas y evaluar las acciones correctivas aplicadas a dichas deficiencias.

3.4. No Conformidad.

Término aplicado para definir cuando una característica no cumple o se aleja de los requerimientos establecidos en Normatividad, así como el no cumplimiento con un requisito especificado.

3.5.  Observación.

Acción mediante la cual se sospecha que un elemento requiere atención, pero que su condición no está considerada como no conformidad a lo establecido por escrito.

3.6. Evidencia objetiva.

Información que puede ser probada como verdadera basada en hechos obtenidos por medio de observación medición, prueba u otros medios.

3.7. Recipiente portátil para Gas L.P.

Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales que se utiliza para contener Gas L.P. y que por su peso y dimensiones puede manejarse manualmente.

3.8. Gas L.P. o gas licuado de petróleo.

Es el combustible en cuya composición química predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas y que contienen propileno o butileno o mezclas de éstos como impurezas principales.

3.9. Sección cilíndrica.

Parte metálica sujeta a presión de forma cilíndrica, a la que se le sueldan los casquetes, superior e inferior, para formar el cuerpo del recipiente portátil.

3.10. Casquete superior e inferior.

Partes metálicas sujetas a presión, de forma semi esférica o semi elíptica, que se sueldan a la sección cilíndrica para formar el cuerpo del recipiente portátil.

3.11. Cuello protector.

Aditamento metálico de forma cilíndrica, soldado al casquete superior del recipiente portátil, que protege a la válvula contra daños causados por impacto.

3.12. Base de sustentación.

Aditamento metálico de forma cilíndrica, soldado al casquete inferior del recipiente portátil para sostenerlo y que lo posicione verticalmente además de disminuir los efectos de la corrosión por la humedad al casquete inferior.

3.13. Válvula.

Dispositivo mecánico de operación manual que integra a su cuerpo una válvula de carga y descarga y una válvula de relevo de presión con o sin dispositivo de nivel de máximo llenado, para uso en recipientes portátiles.

3.14. Abolladura.

Concavidad que se produce por un golpe en la superficie de la lámina de las secciones cilíndricas o casquetes del recipiente portátil.

3.15. Abombado.

Cuando la superficie de la lámina de la sección cilíndrica o casquetes del recipiente portátil adquiere una forma convexa, en donde dicha superficie es más prominente en el centro que en los bordes.

3.16. Protuberancia.

Parte de la superficie de la lámina de las secciones cilíndricas o casquetes del recipiente portátil que se abulta o sobresale del resto de la superficie.

3.17. Cavidad.

Espacio vacío en la lámina de las secciones cilíndricas o casquete del recipiente portátil.

3.18. Incisión

Corte en la lámina de las secciones cilíndricas o casquetes del recipiente portátil, provocada por un instrumento cortante.

3.19. Corrosión.

Desgaste, lento y paulatino, que sufre la lámina de las secciones cilíndricas o casquetes del recipiente portátil, por efecto del medio ambiente.

3.20. Grieta.

Abertura que se forma en la lámina de las secciones cilíndricas o casquetes del recipiente portátil.

4. Responsabilidades.

4.1 Es responsabilidad del Gerente de Proyecto

- Elaborar y actualizar el presente manual.

- Emitir y firmar el reporte de verificación.

- Informar al cliente cuando aplique que parte de la verificación va ser subcontratada.

- Supervisar al personal técnico.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y/o del Gerente de Aseguramiento de Calidad

- Conservar los registros de calidad derivados de esta evaluación.

- Seguir el desarrollo de la verificación.

- Y demás responsabilidades definidas en el manual de calidad, Código AC-MAC-001.

4.3. Es responsabilidad del personal técnico:

- Seguir los lineamientos estipulados en el presente manual .

- Entregar los resultados de la evaluación al Gerente de proyecto.

- Realizar la evaluación con imparcialidad y reportar deficiencias y acciones correctivas.

- Reportar inmediatamente cualquier condición insegura que ponga en peligro a las instalaciones y al personal.

- Manejar la información proporcionada por el cliente en forma confidencial.

- Documentar las evidencias encontradas en campo.

- Definir con el cliente el alcance de la verificación que tiene esta norma.

- Atender reclamaciones técnicas.

4.4. Es responsabilidad del Subgerente:

- Suplir al gerente de proyecto durante su ausencia.

  - Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad:

Distribuir y controlar el presente manual.

- Descripción del proceso.

La  verificación representa un medio muy valioso para asegurar que los recipientes portatiles para contener gas L.P, cumplan con los requerimientos técnicos, se operen y mantengan sus equipos de acuerdo con las Normas de Diseño y Construcción vigentes, así como alerten al personal de los riesgos propios de su actividad para trabajar con seguridad, orden, limpieza y en equilibrio con el medio ambiente.

5.1.  Proceso de verificación.

Antes de la planeación de una verificación o parte de ella, el personal que está involucrado en el proceso de verificación y el responsable de su conducción, deben seguir las instrucciones del siguiente procedimiento para la coordinación, preparación y conducción exitosa, así como para su seguimiento y cierre.

5.1.1.  Preparación.

La preparación de una verificación involucra la selección del verificador, la orientación según sea el objetivo y alcance por parte del Gerente de Proyecto. Durante la ejecución de la verificación se debe observar lo siguiente:

- Toda verificación debe desarrollarse y documentarse apropiadamente por el verificador. Se debe identificar el objetivo y alcance, los requerimientos y actividades y las listas de verificación, las cuales contienen las áreas y/o elementos a  verificar y sus documentos de referencia.

b) Previo a la conducción de la verificación, se revisan y análisan los documentos de referencia tales como: manuales, procedimientos, instrucciones, planos, normas, así como todos los antecedentes de auditorías y verificaciones pasadas.

5.1.2. Conducción

Una vez acordado entre las partes la fecha, hora, lugar y áreas o elementos a verificar, así como la disponibilidad de documentos y del personal, se procede a la conducción del trabajo.

a)	Antes de cada verificación, debe conducirse la reunión previa o inicial en las instalaciones del área verificada, tal como se haya acordado previamente.

- Durante el proceso de realización de la auditoría y/o verificación debe levantarse acta circunstanciada  utilizarse las listas de verificación anexas, así como los procedimientos siguientes:

- Procedimiento para levantar acta circunstanciada, Código GP-03-013

- Poocedimiento de dictamenes Técnicos, Código GP-03-008

c) Toda evidencia objetiva debe ser analizada con respecto a los requerimientos establecidos.

d) Cuando se sospeche de algún elemento auditable, se debe ejercer cuidado al ser analizado o evaluado para no confundir una no conformidad con una observación.

e) Todas las no conformidades y observación derivadas de la verificación, deben darse a conocer al responsable del área verificada. con objeto de que se establezcan las acciones correctivas.

f) Al término de la evaluación de los elementos verificados por parte del verificador y antes de abandonar las instalaciones del área auditada, convoca la reunión final en la que están presentes el verificador y el responsable del área auditada así como el personal que este designe.

Durante esta reunión, el verificador es responsable de presentar las no conformidades y las observaciones encontradas, esclareciendo cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la verificación. También se debe dejar establecida si es posible la responsabilidad y fechas compromiso de las acciones correctivas, que ejecutará la parte auditada, aplicables a las no conformidades, así como las correspondientes a las recomendaciones hechas para las observaciones potenciales.

    - Reporte

a) El reporte o dictamen se prepara dentro de los 15 días posteriores a la reunión final o el tiempo que se acuerde con el cliente en caso de no conformidades.

b) El reporte de auditoría o dictamen tiene un número de identificación de acuerdo al procedimiento de identificación y rastreabilidad, Código GC-01-002, esta fechado y debidamente firmado por el Gerente de Proyecto.

- Contiene como mínimo lo siguiente:

- Antecedentes

- Objetivo

- Alcance

- Desarrollo del Trabajo (incluyendo deficiencias, efectos y acciones correctivas donde aplique).

- Conclusiones

- Referencias (normas, códigos, reglamentos, procedimientos, planos, programas, diagramas de flujo, políticas de organización, etc.)

- Observaciones

c) El reporte de auditoría debe distribuirse como sigue:

Original: 		Area auditada y/o dictaminada.

Copia: 		Empresa dictaminadora o auditora.

Copia: 		Autoridad Federal Reguladora correspondiente.

El Gerente de proyecto o el Gerente Subgerente deben firmar y sellar con el logo de DTP Consultores el dictamen o informe, lo cual indica que esta verificado en todas sus etapas.

  - Sistemas, áreas o elementos auditables.

5.2.1 Identificación de muestras

El 100% de los recipientes portátiles se revisa visualmente previo a su llenado con Gas L.P., verificando que sean retirandos del servicio para su inutilización los que presenten protuberancia, abombado o grieta.

En plantas de almacenamiento para distribución con llenado promedio diario de hasta 1000 recipientes portátiles, se verifica que el 10% de esos recipientes sea valorado diariamente respecto de abolladuras, incisiones, cavidades y corrosión, para esto se solicita el libro de bitácora de trabajo.

En plantas de almacenamiento para distribución con llenado promedio diario mayores a 1000 recipientes portátiles, se verifica que el tamaño del lote a valorarse sea de 200 recipientes por día.

Previo a la valoración de los recipientes portátiles, éstos deben limpiarse de herrumbre, suciedad o pintura apelmazada que se encuentre adherida a su superficie de forma suelta.

La verificación se llevará a cabo seleccionando como mínimo uno de cada 10 recipientes portátiles que se encuentren en el sitio.

5.2.2. Valoración de las condiciones de seguridad de los recipientes portátiles

Se verifica que las condiciones de seguridad de los recipientes portátiles sean valoradas  previo al llenado de Gas L.P., conforme al procedimiento interno del distribuidor, los resultados de las valoraciones deben asentarse diariamente en libro bitácora, determinando las condiciones de sus accesorios como válvula, cuello protector, base de sustentación y pintura. Se verifica de acuerdo a la lista de verificación Anexo “A”.

5.2.3. Retiro del servicio de recipientes portátiles.

Deben ser retirados los que presenten abolladuras, protuberancias o abombado, incisiones y cavidades, corrosión, grietas y cuando presente evidencia de haber sido expuesto al fuego. De acuerdo al Anexo “A”.

5.2.4. Prohibiciones para la reparación de recipientes portátiles.

Queda prohibido efectuar reparaciones en la sección cilíndrica o casquetes superior e inferior de los recipientes portátiles, que impliquen calentamiento y golpes en la lámina, soldadura o corte.

5.2.5.  Instrumentos de medición.

Los instrumentos para la valoración de las condiciones de seguridad de los recipientes portátiles, deben ser micrómetro de profundidad o indicador de cuadrantes similares que proporcionen la misma resolución de los ya mencionados, se verifica que eston instrumentos de medición cuenten con certificados de calibración vigentes.

5.2.6 Marcado y pintura.

Se verifica que los recipientes portátiles que se encuentran en uso y fueron fabricados previo a la aplicación de la NOM-EM-011-SEDG-1999, Recipientes portátiles para contener Gas L.P. no expuestos a calentamiento por medios artificiales. Fabricación, sean identificados con el nombre, razón social o marca comercial del distribuidor propietario o el distribuidor que obtenga la posesión de los mismos, de acueredo con el Anexo "A".

- 6.  Referencias. A11

6.1. NOM-011/1-SEDG-1999, Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener gas L.P. y medidas de seguridad que deben observar durante su operación.

6.2. Reglamento de gas licuado del petróleo.

6.3. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código AC-01-001.

6.4. Procedimiento de control de documentos y datos, código AC-01-002.

- 7.  Anexos.A

- 12

| - Anexo | - Descripción | - Código |
| --- | --- | --- |
| - A | - Lista de verificación para la valoración de las condiciones de seguridad de los recipientes portatiles | - -------- |

- Registros de calidad.A13

| #### Descripción | - Código |
| --- | --- |
| - Listas de verificación | - ---------- |
| - Acta circunstanciada de la verificación | - GP-FO-004 |
| - Dictamen y/o reporte | - ---------- |

- 9.  Distribución.A14

Este procedimiento se distribuye en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto, Subgerente y verificadores.