| 5 | Parámetros de la Calidad del Gas Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Composición del Gas Natural Los componentes presentes en el gas natural son: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Componentes principales: metano, etano, propano, butanos, pentanos más pesados, nitrógeno y bióxido de carbono |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Componentes secundarios: hidrógeno, oxígeno, monóxido de carbono, helio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Trazas: ácido sulfhídrico, mercaptanos, azufre total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Propiedades del Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Propiedades físicas: Poder calorífico superior, Densidad, Contenido de humedad, Punto de rocío de hidrocarburos |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Otras Características: El gas natural esta libre de: Agua, aceite e hidrocarburos líquidos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Intercambiabilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3a | ###### ¿Se utiliza para determinar la calidad del gas en la introducción de parámetros de sustitución o mezcla de gases? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3b | ¿Los criterios de Intercambiabilidad se basan en la utilización del índice de Wobbe? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | ¿Las propiedades del gas natural que se encuentran en la Tabla 1 de esta norma, se encuentran en condiciones base de presión y temperatura? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | ###### ¿Para la determinación de la temperatura de rocío por análisis cromatográfico se considera la composición hasta heptano (C7H16)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ¿El gas natural que se inyecta en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución proveniente de las plantas de gas natural licuado, cumple específicamente con la temperatura de rocío indicada en la Tabla 1 de la Norma NOM-001-SECRE-2003? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ¿Las propiedades del gas se determinan utilizando los métodos de prueba establecidos por las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, de acuerdo con la Práctica Internacionalmente Reconocida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | ¿El rango de temperatura en la entrega del gas natural en los sistemas de transporte, distribución y/o usuarios finales es de 283,15 a 323,15 K? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | ¿De conformidad con la NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, en su Tabla 21 Reglas para la escritura de los números y su signo decimal, se señala: el signo decimal debe ser una coma sobre la línea (,)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | ¿En caso de emergencia operativa en los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, se entrego gas natural con  5% del Índice Wobbe de los valores indicados en la Tabla 1? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Muestreo: ¿El muestreo de gas natural se realizar de conformidad con los métodos de pruebas establecidos por las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, de acuerdo con la Práctica Internacionalmente Reconocida? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 a | ¿En caso de no contar con cromatógrafos en línea, el muestreo y análisis del gas natural se realiza en forma diaria? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Métodos de Prueba.- ¿Los procedimientos para el análisis del gas natural deben ser de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, y en lo no previsto por éstas, de acuerdo con la Práctica Internacionalmente Reconocida? |  |  |  |  |  |  |  |