| 5 | CLASIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Las instalaciones vehiculares se clasifican como: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo I Sistema de Carburador. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo II Sistema de Inyección Electrónica. |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Las instalaciones vehiculares, todos sus componentes y materiales están respaldados por las especificaciones, normas aplicables, memorias de cálculo y/o certificados de calidad expedidos por el fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | La conexión de llenado del surtidor al vehículo no permite el paso de GNC cuando el conector de llenado del surtidor de la estación de servicio no esta acoplado correctamente o se encuentra separado del punto de transferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | En todas las roscas macho se aplica un material sellante que es inerte a la acción de gas natural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se lubrican las juntas y soportan la presión de trabajo de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | La tubería y conexiones están limpias, libres de viruta, y rebaba de corte para evitar fugas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Los dobleces en el tubo flexible se realizan con herramienta adecuada de acuerdo con el diámetro nominal y no son menores a 2 veces el diámetro del mismo (ver figura típica 1 NOM-011-SECRE-2000). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El tubo flexible no presenta daños. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | La tubería, tubo flexible, conexiones y otros componentes entre el cilindro y la primera válvula de cierre deben soportar como mínimo una prueba neumática de 1,1 veces la presión de operación sin que se presente fuga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Sólo se permite el uso de los siguientes componentes siempre y cuando cumplan con las especificaciones siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | La conexión de llenado de combustible esta hecha de cualquier material adecuado para la presión de operación y uso de GNC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se utiliza tubería, tubo flexible y conexiones de cualquier material adecuado para la presión de operación después del primer paso de regulación de presión en el sistema de alimentación del combustible al motor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Las juntas o conexiones están localizadas en lugares accesibles para facilitar su inspección visual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | Las válvulas, empaques de válvulas y material de empaque deben ser adecuados para soportar el GNC a las presiones y temperaturas a las cuales estarán sujetas bajo condiciones normales de operación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 | Las válvulas de corte cuentan con un certificado del fabricante que garantiza que es capaz de soportar sin ruptura una prueba hidrostática a 1,5 veces la presión de operación máxima permitida, sin ruptura. Una vez instaladas las válvulas deben someterse a una prueba neumática a una presión de 1,1 veces la presión de operación para detectar fugas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.10 | Las válvulas de relevo de presión no deben tener en su cuerpo dispositivo de alzamiento (palancas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando el ajuste es externo, se le coloca a las válvulas un sello para prevenir su manipulación por personas no autorizadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si en algún momento es necesario romper el sello, la válvula es retirada del servicio hasta que es calibrada y sellada nuevamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cualquier ajuste lo realiza el fabricante o es realizado por compañías autorizadas por el mismo fabricante, quienes deben colocar una etiqueta permanente con el ajuste de presión, capacidad de flujo y fecha en que se realizó dicho ajuste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.11 | No se utilizaron válvulas de cierre primario de hierro colado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.12 | No se instalaron válvulas cuyo vástago pueda ser retirado sin la remoción del bonete completo o el desensamblado del cuerpo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.13 | El cuerpo de las válvulas tiene un marcado o etiquetado del fabricante donde se indica la presión de operación máxima permitida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.14 | Se instala para cada cilindro una válvula de operación manual o automática adecuada a las condiciones de presión de operación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.15 | Se instala en el cabezal de un grupo de cilindros, una válvula de corte manual o automática y esta se ubica lo más cerca posible a éstos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.16 | Se utilizan válvulas supresoras de flujo, las cuales están colocadas en cada cilindro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.17 | No utiliza GNC para operar cualquier equipo o dispositivo que no haya sido diseñado para servicio de GNC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.18 | Las válvulas de seguridad se mantienen en condiciones adecuadas de operación de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que son aplicables o con los lineamientos de los fabricantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.19 | Los equipos, dispositivos de relevo de presión e instrumentos se instalan, operan y mantienen en estricto apego a los manuales del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.20 | En los cilindros no se debe aplicar ningún tipo de soldadura, ni realizar maquinado, ni en general, modificación alguna que no esté avalada en el diseño del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.21 | El GNC debe cumplir con la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2 | INSTALACIONES VEHICULARES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | SISTEMA DE CARBURADOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gas natural se alimenta al motor a través de un mezclador al carburador. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se listaron o aprobaron los cilindros |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se listaron o aprobaron los sistemas de montaje de cilindros al vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se listaron o aprobaron las válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se listaron o aprobaron los dispositivos de relevo de presión (discos de ruptura, fusible térmico o dispositivo equivalente); |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se listaron o aprobaron los Manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se listaron o aprobaron los Reguladores de presión; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se listaron o aprobaron las Mangueras y sus conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se listaron o aprobaron la Boquilla de recepción |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se listaron o aprobaron el sistema de alimentación de combustible al motor, mezclador |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se listaron o aprobaron los Equipo eléctrico y electrónico relacionado al sistema de GNC. |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Se listaron o aprobaron la Tubería y conexiones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Excepción: Aquellos vehículos que están certificados por el fabricante de que cumplen con los Estándares de Seguridad Federales para Vehículos de Motor o la norma que aplique, de acuerdo con la normatividad internacional, ver inciso 9.11. de la NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gas natural se alimenta al motor a través de inyectores directamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gas natural se alimenta al motor a través de un mezclador hacia la cámara de combustión.; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los siguientes sistemas y componentes de sistemas están listados y aprobados: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se listaron o aprobaron los Cilindros |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se listaron o aprobaron los Sistemas de montaje de cilindros al vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se listaron o aprobaron las Válvulas; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se listaron o aprobaron los Dispositivos de relevo de presión (discos de ruptura, fusible térmico o dispositivo equivalente) |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se listaron o aprobaron los Manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se listaron o aprobaron los Reguladores de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se listaron o aprobaron los Mangueras y sus conexiones |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se listaron o aprobaron la Boquilla de recepción |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se listaron o aprobaron los Sistema de alimentación de combustible al motor, mezclador |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se listaron o aprobaron el Equipo eléctrico y electrónico relacionado al sistema de GNC |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Se listaron o aprobaron la Tubería y conexiones. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Excepción: Aquellos vehículos que están certificados por el fabricante de que cumplen con los Estándares de Seguridad Federales para Vehículos de Motor o la Norma que aplique, ver inciso 9.11. de la NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | REQUISITOS DE SEGURIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Los cilindros están certificados por el fabricante de conformidad con las normas especificadas en la bibliografía la NOM-011-SECRE-2000, incisos 9.8 y 9.11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Los componentes instalados dentro del compartimento del motor están diseñados y fabricados para uso de GNC y para trabajar dentro de un rango de temperaturas de 253 K hasta 355 K (-20°C hasta 82°C) e instalados lo más alejados de las partes calientes del motor y sistemas de ignición. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Entre la(s) válvulas de el (los) cilindro(s) del vehículo y el primer paso de regulación de presión, sólo se tiene un empate por cilindro añadido, para uso de gas natural comprimido, de acuerdo con la especificación del fabricante para las presiones que se establecen en esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 a) | Los cilindros de GNC están instalados en los vehículos en un compartimiento cerrado, con conexiones y un venteo hacia el exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Los cilindros de GNC están instalados en vehículos de carga o transporte de pasajeros: en la caja, en los costados a los lados del chasis, entre los largueros del chasis y en la parte superior del vehículo (techo), de acuerdo con las distancias especificadas por el fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los cilindros recubiertos con fibras sintéticas están protegidos contra la luz ultravioleta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Cada cilindro esta montado en el vehículo en una localización que minimiza los daños por colisión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ninguna parte del cilindro o sus accesorios sobresalen de los lados del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Cuando los cilindros se instalan en la parte inferior de los vehículos, se cuida que cuando éste se encuentre cargado con la máxima carga establecida por el fabricante (Peso Bruto Vehicular), la distancia mínima que exista entre el suelo y la parte más baja del sistema de montaje, nunca sea menor de 255 mm. (Ver figura típica 2). De la NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | Cuando los cilindros se instalan en la parte inferior del vehículo y éstos son recubiertos de fibra sintética, estos se encuentran protegidos con un escudo para evitar daños que puedan causar objetos lanzados durante la marcha del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre el cilindro y el escudo existe una separación mínima de 10 mm; además, el escudo debe contar con perforaciones para drenar (ver figura típica 3). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | Cuando los cilindros se instalan en la parte inferior de los vehículos, estos no se localizan enfrente del eje delantero o más atrás del punto donde se acoplan los soportes de la defensa trasera al chasis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada válvula del cilindro esta protegida contra daño físico usando un escudo (ver figura típica 3 NOM-011-SECRE-2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.9 | Cada soporte metálico de cilindro (ver figura típica 4 NOM-011-SECRE-2000), esta asegurado a la carrocería, cama de carga o al chasis utilizando abrazaderas, placas, contraplacas y tuercas autosellantes de tal manera que sea capaz de resistir una fuerza estática de ocho veces el peso del cilindro completamente presurizado en las seis direcciones principales, tal como se muestra en la figura típica 5 NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para fijar el sistema de montaje de los cilindros al vehículo, se cumplen las restricciones del fabricante del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10 | Cada cilindro de GNC esta asegurado a sus soportes de tal manera que resiste una fuerza estática de ocho veces el peso del cilindro presurizado en las seis direcciones principales, tal como se muestra en la figura típica 5 NOM-011-SECRE-2000, con un desplazamiento máximo de 13 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los cilindros no están soportados por válvulas, cabezales u otras conexiones del sistema de combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.11 | Los cilindros de GNC localizados a menos de 200 mm del sistema de escape están protegidos contra calor directo por medio de una mampara de un material que lo aísla del calor radiado por el sistema de escape. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.12 | Las abrazaderas y sus soportes no están en contacto directo con el cilindro, con este fin, cuenta con un aislante de hule que no retiene el agua entre el cilindro y sus soportes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las abrazaderas tienen un acabado de acuerdo con el inciso 6.3.13 de la NOM-011-SECRE-2000 y utilizan tuercas y tornillos con un grado mínimo de 8W. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.13 | Todas las superficies en acero al carbón están protegidas contra la corrosión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.14 | Cuando un cilindro esta localizado en un compartimento cerrado del vehículo, como se muestra en la (figura típica 6) de la NOM-011-SECRE-2000 en el cual se puede acumular gas natural, el cilindro esta instalado de tal forma que: La descarga del dispositivo de relevo de presión referido en el inciso 1 cumpla con los requisitos siguientes |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | El dispositivo de relevo de presión para protección del cilindro esta instalado en el mismo compartimiento del vehículo donde está el cilindro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | La descarga del dispositivo de relevo de presión referido en el inciso 1 cumple con los requisitos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Ventea al exterior a través de un tubo flexible cuyo diámetro no es menor que el diámetro nominal de salida del dispositivo de relevo de presión; este tubo se asegurar a intervalos de 300 mm cuando el tubo exceda 600 mm de longitud y siempre se soporta |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Esta localizada de tal manera que la salida de venteo no es afectada por desechos lanzados hacia arriba durante la marcha, tales como nieve, hielo, lodo, tierra, etc |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.15 | La distancia mínima entre los cilindros y la parte lateral exterior de la carrocería es por lo menos de 100 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.16 | Por ningún motivo se aplica ningún tipo de soldadura en los cilindros. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.17 | Los canales de venteo son construidos de tubo flexible con conexiones roscadas tipo alto sello. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.18 | Los canales de venteo no descargan hacia el compartimiento del motor, al sistema de escape o hacia el interior de las cavidades de las ruedas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.19 | CILINDROS IMPLICADOS EN UN ACCIDENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Los cilindros que han estado sujetos a un accidente vehicular se inspeccionan de acuerdo con el criterio establecido por el fabricante antes de que el cilindro se ponga nuevamente en servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Los cilindros que han sido sujetos a fuego directo o a un incendio se retiran del servicio y se destruyen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.20 | Los cilindros deben están colocados de tal manera que la etiqueta de identificación es completamente visible (ver figura típica 6) NOM-011-SECRE-2000. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.21 | Las conexiones de los cilindros de GNC ubicados dentro del compartimiento cerrado estan encerradas en una cubierta a prueba de fugas u otro dispositivo alternativo igualmente a prueba de fugas que encierra y ventea el gas directamente al exterior del vehículo (ver figura típica 7) NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.22 | Los cabezales que conectan a los cilindros ubicados en un compartimiento cerrado están instalados en una localización protegida o cubiertos para prevenir daños causados por objetos que puedan desplazarse durante la marcha del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.23 | Los tubos flexibles y las conexiones deben estar limpias de viruta y rebaba de corte o roscado. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.24 | Para evitar la abrasión, las líneas de suministro que pasan a través de un panel o pared, están protegidas por anillos protectores o dispositivos similares (Ver figura típica 8) NOM-011-SECRE-2000. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.25 | Las líneas de combustible de los cilindros al compartimento del motor son abrazadas y soportadas para minimizar la vibración y están protegidas contra daño o ruptura ocasionadas por esfuerzo o desgaste. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las abrazaderas son metálicas y están recubiertas con un material aislante para que no tengan contacto directo con la línea y se fijan firmemente cuando menos cada 610 mm (ver figura típica 9) NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.26 | La tubería de alta presión tiene una presión de ruptura mayor o igual a 100 MPa(1000 bar). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.27 | Los dobleces en el tubo flexible se realizan con herramienta adecuada (doblador de tubo), de acuerdo con el diámetro nominal y no son menores a 2 veces el diámetro del mismo (ver figura típica 1) de la NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.28 | Las conexiones están localizadas en lugares accesibles para facilitar su inspección visual. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.29 | Cada cilindro esta equipado con una válvula de salida del cilindro, cuya operación es manual o automática directamente roscada a éste, adecuada para el uso de GNC y para la presión de operación del cilindro (ver figura típica 10 de la NOM-011-SECRE-2000) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.30 | Se tiene instalada una válvula de corte manual o automática en un lugar accesible que permite aislar el (los) cilindro(s) del resto del sistema de combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La válvula de corte no girar más de 90° de la posición abierta a cerrada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando se trata de vehículos escolares y transporte público, dichas válvulas, cuando son manuales, se encuentran instaladas en el exterior y tan cerca como sea posible a la entrada delantera, para que el conductor del vehículo pueda tener acceso inmediato en caso de emergencia (ver figura típica 11 NOM-011-SECRE-2000). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.31 | La válvula se encuentra montada firmemente e instalada en un lugar protegido para minimizar el daño por vibración u objetos mal asegurados, a excepción de las válvulas que están diseñadas para utilizarse en un compartimento cerrado y que cuentan con un sistema integrado de venteo (ver figura típica 12 de la NOM-011-SECRE-2000). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.32 | Se tiene instalada una válvula en el sistema que automáticamente impide el flujo de GNC al motor, cuando el motor no esta operando, aun cuando el interruptor de ignición se encuentra en la posición de encendido. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.33 | El sistema de llenado de combustible esta equipado con una válvula de retención localizada lo más cercano posible al punto de transferencia la cual evita el retorno de GNC desde el (los) cilindro(s) a éste. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.34 | Los cilindros son llenados a una presión mayor que la de operación, medida a la temperatura especificada por el fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.35 | La presión de operación se especifica en la etiqueta o en el grabado del cilindro, según el tipo de cilindro (compuesto o metálico) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.36 | Cuando se instala un indicador de contenido de gas almacenado en el (los) cilindro(s), este se instala dentro del compartimento del conductor del vehículo, en un lugar que sea visible y legible desde el asiento del conductor y este no trabaja directamente con el flujo del gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.37 | El manómetro instalado cerca de la boquilla de recepción y posterior a la válvula de retención esta equipado con un orificio limitador de flujo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando la carátula del manómetro es de cristal, éste es inastillable y tiene un dispositivo de relevo de presión en el cuerpo del manómetro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los vehículos diseñados de fábrica o convertidos a GNC pueden carecer de este manómetro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El vehículo tiene instalado un indicador de contenido o manómetro o ambos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.38 | Los manómetros se encuentran montados firmemente e instalados en un lugar protegido para prevenir daños por vibración u objetos mal asegurados. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.39 | Para reducir la presión del gas a la presión requerida por el mezclador de aire-combustible que alimenta el motor del vehículo se tiene instalado uno o varios reguladores de alta presión. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.40 | La entrada del regulador de presión y cada cámara de éste deben están diseñadas para soportar la presión de operación con un factor de seguridad de 2,5 veces. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.41 | Las cámaras de baja presión de los reguladores están provistas de un dispositivo de relevo o bloqueo de presión, o son capaces de resistir la presión de operación de la cámara de presión mayor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.42 | Los reguladores deben ser instalados de tal forma que no estén soportados por las líneas de gas conectadas a éstos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.43 | La conexión de llenado del surtidor o poste y la boquilla de recepción cumplen con las normas correspondientes, de acuerdo con la bibliografía de la NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.44 | La boquilla de recepción de los vehículos cumple con los requisitos siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | La boquilla de recepción es compatible con el conector de llenado del surtidor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | están firmemente conectados al momento del llenado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no permiten la salida del gas cuando no están acoplados correctamente o cuando se separan |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Mantienen la hermeticidad de la conexión a la presión de operación máxima permitida |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | La boquilla de recepción esta diseñada para operar a presiones de suministro de combustible de 20 MPa (200 bar) o 25 MPa (250 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las boquillas de recepción están diseñadas para acoplarse con la conexión de llenado, de acuerdo con la presión de llenado de la estación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.45 | El soporte de la boquilla de recepción de los vehículos debe estar firmemente montado.(ver figura típica 13) NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.46 | El cableado esta asegurado, protegido de la abrasión y canalizado por medio de un material aislante. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.47 | El sistema eléctrico esta diseñado y protegido con fusibles de acuerdo con la magnitud de las corrientes manejadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.48 | Los motores de los vehículos están apagados cuando se les transfiere GNC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El motor de una plataforma esta apagado cuando ésta transfiere GNC a un almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.49 | Durante la transferencia de GNC hacia o desde la plataforma es activado el freno de mano o freno de emergencia del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se instalan cuñas de bloqueo en las ruedas para prevenir el movimiento de la plataforma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.50 | El sistema completo no presenta fugas, ni deterioros o daños visibles. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.51 | Cuando un cilindro de GNC es retirado de un vehículo para ser instalado en otro vehículo este se inspecciona y aprueba nuevamente de acuerdo con los procedimientos de inspección o recalificación de la norma bajo la cual fue fabricado originalmente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.52 | Nunca se cargar un cilindro a una presión mayor a 130% de su presión de operación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.53 | Cuando el cilindro ha estado sujeto a una presión que lleve la tensión del material por arriba de su límite elástico, conforme a las especificaciones del fabricante, dicho cilindro se retira del servicio y es destruido. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.54 | Cuando el vehículo ha estado sujeto a una colisión (accidente) se revisan todos los componentes del sistema de combustible de GNC para determinar los daños, retirar lo dañado y sustituirlo por material nuevo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Una vez hecho esto, el sistema en su totalidad se prueba de acuerdo con el inciso 7.1 de esta Norma. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.55 | Se mantienen en condiciones seguras los cilindros, accesorios del cilindro, sistemas de tubería, sistemas de ventilación y otros componentes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifica la vigencia de los certificados de los componentes del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.56 | Se da mantenimiento a los componentes de alivio de presión en los cilindros, observando lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se verifica que no existen causas que interfieran su funcionamiento, tales como pintura o polvo que obturen los componentes de alivio de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Solo el personal calificado dar servicio a los componentes de alivio de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Sólo se usan ensambles o partes originales de fábrica o aprobadas por la autoridad competente, para la reparación de componentes de alivio de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Ningún aparato de alivio de presión que haya sido usado anteriormente debe es instalado en otro cilindro de combustible. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.57 | Se realizan las siguientes actividades durante el mantenimiento del vehículo: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se cierra la válvula de entrada de combustible que se encuentra más cercana al motor, a menos que se requiera de la operación del motor |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | No se utiliza fuego abierto, equipo para soldar y equipo para esmerilar cerca de los cilindros y líneas de combustible de alta presión; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se evitan daños en los cilindros, incluyendo acciones tales como tirar, arrastrar o rodar los cilindros; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se evita o previene la exposición a químicos corrosivos, tales como ácido de batería o solventes para limpiar metal en los cilindros recubiertos con algún compuesto |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Los cilindros se almacenan de manera que no sufran ningún deterioro |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se usan componentes recomendados por el fabricante del cilindro cuando se reinstala éste a su configuración original |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se evitan maniobras con equipo que puedan causar daño a los cilindros, tales como las grúas y gatos hidráulicos |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se Prohíbe que el personal camine sobre cilindros instalados en la parte superior del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.58 | Desfogue del GNC de cilindros vehiculares. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El venteo o despresurización de un cilindro de gas natural comprimido es efectuado por personal entrenado siguiendo los procedimientos escritos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El gas que se sacar del cilindro es desechado a un sistema cerrado de transferencia o venteado por un método aprobado de venteo atmosférico; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.59 | El personal que efectúa la despresurización del cilindro cumple con lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Conecta a tierra para eliminar la electricidad estática del vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Limita el caudal de descarga de gas en los cilindros forrados de fibra sintética a un valor no mayor que el especificado por el fabricante de los mismos |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Asegura los cilindros durante la despresurización para prevenir movimientos del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.60 | El venteo del gas, contenido en los cilindros, se realiza en instalaciones adecuadas que cuenten con un tubo que canalice la descarga del gas al exterior de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El tubo que canaliza la descarga de gas al exterior esta libre de obstrucciones. |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 | MÉTODOS DE PRUEBA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Prueba neumática. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Objetivo y campo de aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se utiliza este método para verificar la hermeticidad del sistema o sus componentes, mediante la aplicación de un gas inerte a presión o GNC, en las instalaciones vehiculares. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | FUNDAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se aplica este método de prueba para determinar que las instalaciones de alta presión de GNC no presentan fugas en las conexiones y para verificar que los elementos resisten sin deformaciones el esfuerzo producido por el gas inerte a presión o el GNC. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | EQUIPO Y MATERIALES. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Equipo capaz de alcanzar la presión de prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Manómetros con escalas graduadas no mayor a 1,3 veces la presión de prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Registrador de presión con gráfica |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Válvulas capaces de soportar la presión de prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Tubería, mangueras y conexiones adecuadas para conectar el sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Gas inerte suficiente para poder presurizar el sistema o elemento a probar a la presión de prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparación y acondicionamiento de la prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Se instalo el equipo con manómetro, registrador con gráfica tiempo-presión, válvulas, tubería, mangueras y conexiones en forma tal que el gas inerte o GNC sea inyectado a través de todo el sistema o componente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La última conexión al registrador se probo con una solución tensoactiva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | PROCEDIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se eleva gradualmente la presión hasta alcanzar aproximadamente 50% de la presión de operación y comprobar la instalación o componente; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se Incrementa la presión de prueba 0,1 la presión de operación cada 10 minutos hasta alcanzar 1,1 veces la presión de operación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se aísla el sistema y se mantiene la presión de prueba por lo menos 5 minutos |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se mantiene la presión de prueba durante un tiempo suficiente para permitir la inspección en todos los puntos y conexiones de la tubería de alta presión |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Expresión de resultados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifica que en cada uno de los puntos no existan fugas utilizando una solución tensoactiva formadora de espuma o un detector del gas inerte utilizado en la prueba, corroborando esto, mediante la gráfica del registrador de presión. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En el caso de presentarse alguna fuga, ésta se elimina y se repite la prueba hasta su aceptación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | La UV avala el resultado de la prueba. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Verificación de la distancia mínima del suelo a la parte más baja del sistema de montaje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Objetivo y campo de aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Este método se aplica en prototipos para verificar que la instalación de los cilindros cumpla con la distancia mínima del suelo a la parte más baja del sistema de montaje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | FUNDAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifica que la distancia mínima del suelo al punto más bajo de la instalación de los cilindros y sus componentes de montaje, es igual o mayor a 255 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El ángulo de rampa al punto medio de la distancia entre ejes es mayor o igual a 17 grados (ver figura típica 2 de la NOM-011-SECRE-2000). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3 | EQUIPO Y MATERIALES. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se emplea Flexómetro para medir la distancia mínima del suelo al punto más bajo de la instalación de los cilindros y sus componentes de montaje |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se cuenta con el manual del usuario donde se especifica el peso bruto vehicular y la distancia entre ejes de la unidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se cuenta con el material necesario para alcanzar el peso bruto vehicular |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 | PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PRUEBA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se coloca el vehículo en una superficie plana y horizontal para adicionar el material en el vehículo hasta alcanzar el peso bruto vehicular. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | PROCEDIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se mide el claro entre la parte más baja del cilindro o de sus componentes y el piso |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se calcula el ángulo de rampa con la distancia entre ejes y el claro existente, tal como se indica (ver figura típica 2 NOM-011-SECRE-2000). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | EXPRESIÓN DE RESULTADOS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se comprueba que la distancia no es menor a 255 mm y el ángulo de rampa es mayor o igual a 17° (grados) (ver figura típica 2 NOM-011-SECRE-2000). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | PRUEBA DE FUGAS EN INSTALACIONES VEHICULARES. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Objetivo y campo de aplicación. (Este método se aplica para verificar anualmente la hermeticidad de las instalaciones o sus componentes, mediante la aplicación de presión con GNC, e inspección exterior visual de los cilindros y sujeción, en las unidades vehiculares) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | FUNDAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se aplica este método de prueba para determinar si la instalación y los componentes utilizados para contener GNC, no presentan fugas en las conexiones y sistema) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | EQUIPO Y MATERIALES. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se cuenta con cilindro de la unidad cargado con GNC a la presión de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se cuenta con manómetros con escalas graduadas no mayor a 1,3 veces la presión de prueba |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se cuenta con medio de detección de fugas (detector de mezcla explosiva o solución tensoactiva formadora de espuma). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PRUEBA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que la o las válvula(s) del o los cilindros estén abiertas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.5 | PROCEDIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se presurizo el sistema hasta que éste alcanzo su presión de operación |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se aaplicó el medio de detección de fugas en todas las conexiones. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.6 | Expresión de resultados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se verifico que en cada uno de los puntos no existen fugas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.7 | La inspección exterior de los cilindros y del sistema de sujeción se realizará anualmente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esta inspección es efectuada por el taller instalador original, por un taller autorizado por la autoridad competente, por una Estación de Servicio, o bien por una unidad de verificación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El taller, estación de servicio o unidad de verificación emite un certificado escrito y sellado, o calcomanía con holograma expedida por la misma. |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | SE INSPECCIONA EN LOS CILINDROS DE ACERO LO SIGUIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Se inspecciono la corrosión externa |  |  |  |  |  |  |  |
| ii | Se inspeccionaron cortaduras, socavados, ranuras |  |  |  |  |  |  |  |
| iii | Se inspeccionaron abolladuras o daño por impacto |  |  |  |  |  |  |  |
| iv | Se inspeccionaron quemaduras por arco y antorcha (soldadura) |  |  |  |  |  |  |  |
| v | Se inspeccionaron protuberancias |  |  |  |  |  |  |  |
| vi | Se inspeccionaron defectos en el cuello |  |  |  |  |  |  |  |
| vii | Se inspeccionaron daños por calentamiento o fuego |  |  |  |  |  |  |  |
| B) | SE INSPECCIONA EN LOS CILINDROS CON REFORZAMIENTO POR FIBRAS SINTÉTICAS LO SIGUIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Daño en la superficie del metal expuesta |  |  |  |  |  |  |  |
| ii | Desgaste por abrasión o cortadas |  |  |  |  |  |  |  |
| iii | Partes faltantes de los compuestos o fibras sintéticas |  |  |  |  |  |  |  |
| iv | Daños por impacto |  |  |  |  |  |  |  |
| v | Daños estructurales |  |  |  |  |  |  |  |
| vi | Daño por calentamiento, fuego o luz ultravioleta (por degradación) |  |  |  |  |  |  |  |
| C) | INSPECCIÓN PARA LAS ABRAZADERAS DE MONTAJE. |  |  |  |  |  |  |  |
| i | Corrosión |  |  |  |  |  |  |  |
| ii | Daño mecánico |  |  |  |  |  |  |  |
| iii | Ajuste de las abrazaderas (verificar el apretado de la misma); |  |  |  |  |  |  |  |
| iv | Condición de la calidad en el acoplamiento al vehículo, y |  |  |  |  |  |  |  |
| v | Condiciones de los revestimientos de la abrazadera que tienen contacto con la pared del cilindro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.8 | La estación de servicio realiza la inspección exterior de los componentes de conversión, tubería, conexiones, válvulas, reguladores, manómetros, sensores, módulos, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se inspeccionan los componentes de la tubería como, conexiones, válvulas, reguladores, manómetros, sensores, módulos, etc. lo siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Se inspecciono la corrosión externa |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Se inspeccionaron cortaduras, socavados, ranuras |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Se inspeccionaron abolladuras o daño por impacto |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Se inspeccionaron protuberancias |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Se inspecciono daño por calentamiento o fuego |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Se inspecciono daño en la superficie del metal expuesta |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Se inspecciono desgaste por abrasión o cortadas |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Se inspeccionaron daños por impacto |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Se inspeccionaron daños estructurales |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Se inspeccionaron daños en empaques |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Se inspecciono daño mecánico |  |  |  |  |  |  |  |
| l) | Se inspecciono la totalidad de la condición de la abrazadera. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Las instalaciones vehiculares convertidas, son verificadas por una Unidad de Verificación. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La verificación se efectúa en la estación de servicio y el dictamen correspondiente se exhibido previo a la primera carga del gas natural comprimido. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Los cilindros cuentan con una calcomanía que expide una estación de servicio avala el estado en que se encuentra el cilindro y el sistema de sujeción, el cual tendrá una vigencia de un año y será reconocido por todas las estaciones de servicio. |  |  |  |  |  |  |  |

| 8 | CERTIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | El certificado que expide la estación de servicio cuenta como mínimo con los siguientes puntos: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | El certificado indica la presión de operación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | El certificado indica número de serie del vehículo |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | El certificado indica número de certificación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | El certificado indica fecha de instalación |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | El certificado indica kilometraje vehicular |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | El certificado indica nombre del Instalador |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | El certificado indica nombre del taller de instalación, con dirección y teléfono |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | El certificado indica unidad de verificación. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Cada cilindro debe tiene una etiqueta protegida y visible o esta marcado en la tapa, de acuerdo con la norma con la que se haya fabricado, con la información siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | La etiqueta del cilindro indica Sólo para GNC; |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | La etiqueta del cilindro indica la designación de Norma; |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | La etiqueta del cilindro indica presión de servicio; |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | La etiqueta del cilindro indica símbolo o distintivo del fabricante; |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | La etiqueta del cilindro indica Número de serie; |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | La etiqueta del cilindro indica Número de parte del fabricante; |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | La etiqueta del cilindro indica Mes y año de fabricación; |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | La etiqueta del cilindro indica Fecha de caducidad; |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Fecha de la próxima prueba; (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Temperatura mínima del material de diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Se coloca junto a la válvula de corte, una etiqueta de material resistente con la leyenda indeleble, indicada en la figura típica 14 de la NOM-011-SECRE-2000 |  |  |  |  |  |  |  |